WRJ22 | Jeugdlokalen De Roodkapkes

RENOVATIE VAN JEUGDLOKALEN

LASTENBOEK

Onderbouw & Ruwbouw

dossiernummer	WRJ22

opdrachtgever	gemeentebestuur WAASMUNSTER

project	Renovatie van jeugdlokalen

datum	07/03/22

versie	1

INHOUDSTAFEL

00.	ALGEMENE BEPALINGEN	5

00.10.	projectgegevens	5

00.20.	ontwerpteam	5

00.21.	ontwerpteam - architecturaal ontwerp	5

00.23.	ontwerpteam - studie technieken	5

00.24.	veiligheidscoördinator	5

01.	AANNEMINGSMODALITEITEN	6

01.00.	aannemingsmodaliteiten - algemeen	6

01.01.	aannemingsmodaliteiten – bestek |PM|	6

01.02.	aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek |PM|	6

01.03.	aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid |PM|	6

01.04.	aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving |PM|	7

01.05.	aannemingsmodaliteiten – onderaanneming |PM|	7

01.06.	aannemingsmodaliteiten – verrekeningen |PM|	7

01.08.	aannemingsmodaliteiten – materialenlijst |PM|	7

01.20.	werfcoördinatie – algemeen	8

01.21.	werfcoördinatie – planning van de werken |PM|	8

01.22.	werfcoördinatie – werfleiding en controle |PM|	8

01.23.	werfcoördinatie – werfvergaderingen |PM|	8

01.25.	werfcoördinatie – as-builtdossier |PM|	8

01.30.	werfcondities – algemeen	9

01.31.	werfcondities – orde en netheid |PM|	9

01.32.	werfcondities – geluids- en stofhinder |PM|	9

01.33.	werfcondities – nazorg |PM|	9

01.40.	veiligheidsvoorschriften – algemeen |SOG|	9

02.	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN	11

02.00.	bouwplaatsvoorzieningen - algemeen	11

02.10.	beschermingswerken – algemeen	11

02.11.	beschermingwerken – openbare weg |PM|	11

02.40.	voorlopige omheining – algemeen	11

02.50.	aankondiging werf – algemeen	11

02.52.	aankondiging werf - werfdoek |PM|	12

02.80.	arbeidsmiddelen – algemeen	12

02.81.	arbeidsmiddelen – werken op hoogte	12

02.82.	arbeidsmiddelen – hijsen en heffen van lasten |PM|	12

03.	AFBRAAKWERKEN	13

03.00.	afbraakwerken – algemeen	13

03.01.	afbraakwerken – asbestverwijdering	13

03.02.	afbraakwerken – schoring	14

03.03.	afbraakwerken – in gebruik zijnde gebouwen	14

03.10.	afbraak volledige constructie – algemeen	14

03.11.	afbraak volledige constructie – vrijstaand	14

03.20.	afbraak ruwbouwelementen - algemeen	15

03.21.	afbraak ruwbouwelementen – muren	15

03.22.	afbraak ruwbouwelementen – vloeren	16

03.40.	afbraak gevelelementen – algemeen	16

03.41.	afbraak gevelelementen – gevelmetselwerk |FH|m2	17

03.50.	afbraak binnenafwerking - algemeen	17

03.51.	afbraak binnenafwerking – volledige ontmanteling |PM|	17

03.53.	afbraak binnenafwerking - plaatafwerking	17

03.60.	afbraak technieken fluïda - algemeen	18

03.61.	afbraak technieken fluïda – leidingen	18

03.70.	afbraak technieken elektro - algemeen	18

03.71.	afbraak technieken elektro - leidingnet |PM|	18

04.	GEBOUWPRESTATIES	19

04.00.	gebouwprestaties - algemeen	19

04.10.	energieprestatie en binnenklimaat (EPB) – algemeen |PM|	19

04.20.	luchtdichtheid - algemeen |PM|	19

04.30.	akoestiek - algemeen |PM|	19

04.40.	brandveiligheid - algemeen |PM|	19

05.	PROEVEN	21

05.00.	proeven - algemeen	21

05.10.	proeven - luchtdichtheidsmeting	21

05.12.	proeven – luchtdichtheidsmeting / gebouw |FH|st	22

06.	10. GRONDWERKEN	24

10.00.	grondwerken - algemeen	24

10.20.	uitgraving bouwputten - algemeen	25

10.21.	uitgraving bouwputten - gewone bouwputten |PM|	25

10.23.	uitgraving bouwputten - rioleringselementen |PM|	26

10.24.	uitgraving bouwputten - afgraven en uitdiepen bestaande vloer	26

15.	VLOERLAGEN ONDERBOUW	27

15.00.	vloerlagen onderbouw - algemeen	27

15.20.	draagvloeren op volle grond - algemeen	27

15.21.	draagvloeren op volle grond - stortklaar gewapend beton 15cm / gepolierd |FH|m2	27

15.30.	vochtwerende lagen - algemeen	28

15.31.	vochtwerende lagen - folies	28

16.	THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW	29

16.00.	thermische isolatie onderbouw – algemeen	29

16.30.	isolatiekorrels op volle grond - algemeen	29

16.31.	isolatiekorrels op volle gond – glasschuimgranulaten (incl geotextiel) |FH|m3	29

07.	17. ONDERGRONDSE LEIDINGEN	31

17.00.	ondergrondse leidingen - algemeen	31

17.10.	rioolbuizen - algemeen	31

17.12.	rioolbuizen – kunststof	32

17.34.	toezichtputten - kunststof	33

17.60.	afvalwaterbehandeling - algemeen	34

17.61.	afvalwaterbehandeling – septische putten 5.000 liter |FH|st	34

17.70.	regenwaterbehandeling - algemeen	36

17.71.	regenwaterbehandeling - regenwaterputten	36

17.72.	regenwaterbehandeling - hergebruik regenwater |PM|	37

17.73.	regenwaterbehandeling - voorfilters |FH|st	38

17.74.	regenwaterbehandeling - overloop en terugslagklep |FH|st	38

17.84.	aansluitingen – overloop regenwater op wadi |FH|st	38

20.	METSELWERK	40

20.00.	metselwerken - algemeen	40

20.01.	metselwerken – ter plaatse gemetst	40

20.10.	materialen – algemeen	41

20.11.	materialen – metselmortel	41

20.12.	materialen – hulpstukken	42

20.50.	niet-dragende binnenmuur – algemeen	43

20.51.	niet-dragende binnenmuur – snelbouw	43

22.	GEVELMETSELWERK	44

22.00.	gevelmetselwerken - algemeen	44

22.01.	algemeen – ter plaatse gemetst gevelmetselwerk	45

22.10.	materialen – algemeen	46

22.11.	materialen – mortel	46

22.14.	materialen – wapening |FH|m	47

22.20.	gevelstenen – algemeen	47

22.21.	gevelstenen – baksteen	47

22.30.	renovatiewerken – algemeen	48

22.31.	renovatiewerken – herstelling en aanpassing bestaand gevelmetselwerk |FH|m2	48

23	DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN	49

23.00.	dorpels, plinten en dekstenen - algemeen	49

23.01.	algemeen - blauwe hardsteen	49

23.11.	raam- en deurdorpels - blauwe hardsteen |FH|m	50

26.	STRUCTUURELEMENTEN BETON	52

26.00.	structuurelementen gewapend beton - algemeen	52

26.01.	algemeen – stabiliteitsstudie |PM|	52

26.10.	materialen - algemeen	52

26.11.	materialen – wapening	52

26.12.	materialen - beton	54

26.20.	ter plaatse gestorte elementen – algemeen	56

26.23.	ter plaatse gestorte elementen – balken/sloffen |FH|m3	56

26.30.	prefab elementen – algemeen	57

26.34.	prefab elementen – deur- en raamlateien |PM|	58

26.36.	prefab elementen – draagvloeren	58

08.	27. STRUCTUURELEMENTEN STAAL	61

27.00.	structuurelementen staal – algemeen	61

27.02.	algemeen – stabiliteitsstudie |PM|	62

27.10.	balken – algemeen	62

27.11.	balken – blank profielstaal |FH|kg	62

# 00.	ALgemene bepalingenBEPALINGEN

## 00.10.	projectgegevens

Bouwplaats

Het uit te voeren project betreft de renovatie van de jeugdlokalen te

hoek Kouterstraat - RIvierstraat

9250 Waasmunster

Bouwheer

Gemeente Waasmunster

Abdij van Roosenberglaan 8

9250 Waasmunster

Contactpersoon: Mevr Nicole Drieghe – Telefoon: 052/89 20 20

## 00.20.	ontwerpteam

### 00.21.	ontwerpteam - architecturaal ontwerp

Het architecturaal ontwerp is opgemaakt door

ROBUUST architectuur & onderzoek bvba

Frans Van Ryhovelaan 2a

9000 Gent

contactpersoon: ir. architect Els Staessens

info@robuust-ao.be

### 00.23.	ontwerpteam - studie technieken

De studie van de technieken is uitgevoerd door

ROBUUST architectuur & onderzoek bvba

Frans Van Ryhovelaan 2a

9000 Gent

contactpersoon: ir. architect Els Staessens

info@robuust-ao.be

### 00.24.	veiligheidscoördinator

De studie van de technieken is uitgevoerd door

Struktuur bvba

Dorpsstraat 90

9800 Deinze

info@struktuur.be

# 01.	AANNEMINGSMODALITEITEN

## 01.00.	aannemingsmodaliteiten - algemeen

###### Omschrijving

De voorschriften van dit hoofdstuk vormen een toelichting en/of aanvulling bij de wetgeving overheidsopdrachten. Aan alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden wordt door onderhavige richtlijnen op geen enkele manier afbreuk gedaan.

###### Meting

De aard van alle artikels van dit hoofdstuk 01. Aannemingsmodaliteiten is Pro Memorie (PM), inbegrepen in het geheel van de aanneming.

### 01.01.	aannemingsmodaliteiten – bestek	|PM|

###### Omschrijving

algemeen

Bepalingen die door de architect zijn toegevoegd of gewijzigd t.o.v. het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw zijn in een duidelijk herkenbare letter- en alineastijl opgemaakt.

Indien in artikels verwezen wordt naar andere artikels die door vergetelheid niet opgenomen zijn in dit bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze artikels uit het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW van toepassing.

Indien tijdens de uitvoering van de werken nieuwe posten zouden moeten uitgevoerd worden, die niet opgenomen zijn in onderhavig bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze posten uit het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW van toepassing.

meetchar

Naast elke artikeltitel staat een ‘meetchar’ die aangeeft welke meeteenheid en aard van overeenkomst van toepassing is voor dat artikel.

Indien een tegenstrijdigheid tussen de meetchar en de paragraaf ‘Meting’ zou voorkomen in dit bestek heeft de tekst onder de paragraaf ‘Meting’ voorrang op de ‘meetchar’.

normen

De aannemer is behalve aan alle in het bestek vermelde normen onverminderd onderworpen aan de bepalingen van de geldende normen NBN, technische voorschriften van de STS’en, TV’s (WTCB) en PTV’s (Probeton) zoals die drie maanden voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of geregistreerd.

Verantwoordelijkheid

Dit bestek vraagt in verschillende artikels om documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper en/of het Bestuur. De goedkeuring door ontwerper en/of Bestuur ontslaat de aannemer en leden van het ontwerpteam echter niet van hun volledige verantwoordelijkheid.

### 01.02.	aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek	|PM|

###### Omschrijving

Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t.

de algemene coördinatie van de werken

de inrichting van de bouwplaats

de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen

de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf

de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen

het plaatsen van stellingen

de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, …)

de eventuele voorafgaande sloopwerken

de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande constructies, ….

### 01.03.	aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid	|PM|

###### Omschrijving

De aannemer is verantwoordelijk voor iedere schade die hij tijdens of door zijn werken zou toebrengen aan gebouwen, inboedel, beplanting, wegenis, nutsleidingen, e.d. of aan derden zowel aan hun persoon als aan hun goederen. Het betreft de extra – contractuele aansprakelijkheid volgens artikel 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek.

### 01.04.	aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving	|PM|

###### Omschrijving

De opsomming van de prestaties in dit bestek moet als niet beperkend worden beschouwd. Door zijn inschrijving verplicht de aannemer zich ertoe in het kader van zijn forfaitaire prijs alle prestaties te leveren die behoren tot en/of in verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing van de werken, zoals die in het aannemingsdossier voorzien zijn.

Bijkomende leveringen en prestaties die niet expliciet beschreven zijn in het bestek, detailplannen of uitvoeringsschema’s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de werken of technische installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden verondersteld te zijn opgenomen in de prijsbieding.

Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze verondersteld te zijn inbegrepen in de offerte.

De aannemer kan zich niet beroepen op onderschatting of misvatting van de beschreven werken om afwijkingen van het aannemingscontract te bedingen.

### 01.05.	aannemingsmodaliteiten – onderaanneming	|PM|

###### Omschrijving

Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers eist zij van de hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers die een erkenning hebben voor het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. Het bestek kan steeds bijkomende eisen opleggen inzake onderaannemers (zoals habilitatie, erkenningen, e.d.).

### 01.06.	aannemingsmodaliteiten – verrekeningen	|PM|

###### Omschrijving

Verrekeningen tengevolge van Vermoedelijke Hoeveelheden - VA1 
Alle hoeveelheden vermeld op de samenvattende opmeting zijn forfaitair, behalve de hoeveelheden die volgens de documenten tegen prijslijst worden uitgevoerd en die worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “VH” of “ Vermoedelijke Hoeveelheid”.
Enkel die werken en artikels die uitdrukkelijk als vermoedelijke hoeveelheid zijn opgenomen in het bestek komen in aanmerking. Overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden moeten voorafgaandelijk aangevraagd worden aan de opdrachtgever. Zij zullen na uitvoering verrekend worden op basis van de opgegeven eenheidsprijzen. De aannemer legt alle nuttige bewijzen voor om de juiste hoeveelheden te bepalen. De opmeting zal gebeuren op initiatief van de aannemer, op het ogenblik dat ze best controleerbaar zijn, in het bijzijn van de architect en/of een afgevaardigde van het Bestuur.

Verrekeningen tengevolge van wijzigingen tijdens de uitvoering van de werken - VA2
Iedere wijziging, toevoeging of weglating van werken moet in principe worden vermeden. Indien toch noodzakelijk zijn zij het voorwerp van een verrekening-aanhangsel VA2. Ze worden opgesteld vóór de uitvoering van de werken en onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door het bestuur.

### 01.08.	aannemingsmodaliteiten – materialenlijst	|PM|

###### Omschrijving

De aannemer legt op vraag van de architect of het Bestuur bij aanvang van de werken en/of minstens 15 dagen voor iedere levering of verwerking een lijst ter goedkeuring voor van alle te gebruiken materialen en systemen, samen met bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische fiches en eventueel voorgeschreven keuringsattesten. Wanneer dit gevraagd wordt, zal de aannemer de materialen, voor de aanvang van de werken, laten beproeven.

###### Materialen

De materialen worden zoveel mogelijk in recycleerbare verpakkingen geleverd. Het verpakkingsmateriaal wordt systematisch gesorteerd op de werf. Vlarema is van toepassing.

De aannemer toont aan de hand van de veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) of de technische fiche aan dat er bij de productie van de gebruikte materialen geen stoffen voorkomen die als schadelijk beschouwd worden door de Europese richtlijn 67/548/EEC.

Afwerkingsmaterialen en -producten die in contact staan met de binnenomgeving van het gebouw mogen geen stoffen bevatten die kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), schadelijk of giftig voor de voortplanting (R60, R61, R62, R63) of toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28) zijn. Hierbij wordt verwezen naar de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008.

## 01.20.	werfcoördinatie – algemeen

### 01.21.	werfcoördinatie – planning van de werken	|PM|

###### Omschrijving

Voor de aanvang van de werken moet een globale planning opgemaakt worden in samenspraak met de opdrachtgever, de architect, de betrokken studiebureau’s en nutsmaatschappijen. Deze planning houdt rekening met de vastgelegde uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, i.f.v. de vordering van de werken, de vastgelegde uitvoeringstermijn en gebeurlijke termijnsverlengingen.

### 01.22.	werfcoördinatie – werfleiding en controle	|PM|

###### Omschrijving

WERFLEIDING

De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de opdracht. De gemachtigde moet door het Bestuur worden erkend. Het Bestuur heeft steeds het recht om de gemachtigde te doen vervangen. Op de werf moet steeds een verantwoordelijke aanwezig zijn die de Nederlandse taal machtig is.

WERFCONTROLE

0p de werf is steeds een kopie van het volledige aannemingsdossier aanwezig. De plannen worden op een afgesproken plaats opgehangen; hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. Deze wijzigingen worden, na goedkeuring door de architect en/of opdrachtgever, in het dagboek der werken en/of de werfverslagen genoteerd.

Het dagboek der werken en een kopie van alle werfverslagen moeten zich steeds op de bouwplaats bevinden in het werfkantoor.

De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van het Bestuur en de controleorganen om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren.

### 01.23.	werfcoördinatie – werfvergaderingen	|PM|

###### Omschrijving

Minstens 2 werfveraderingen vinden plaats. 1 bij opmeting (voor opmaak orderbevestiging) & 1 na afloop van de werken voor inspectie oplevering. Er wordt in samenspraak tussen de opdrachtgever, de architect en de aannemer een bepaalde dag en uur afgesproken waarop de werfvergaderingen worden gehouden.

###### Uitvoering

Indien geen specifieke problemen in de werfvergadering worden besproken, mag de aannemer vertegenwoordigd zijn door een gemachtigde. Indien voorafgaandelijk gesignaleerd wordt dat op de werfvergadering een specifiek probleem zal worden besproken, moet de aannemer daarbij vertegenwoordigd zijn door een terzake bevoegd afgevaardigde.

Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van de architect zijn verplichtend voor de aannemer. In overleg tussen het Bestuur en de architect worden dag en uur bepaald.

Van elke werfvergadering wordt door de architect een werfverslag opgemaakt waarin alle besproken punten worden opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt overhandigd of toegestuurd. Deze verslagen zullen de waarde hebben van een aangetekende briefwisseling. Alle punten waarop geen bezwaar gemaakt is, worden als bekrachtigd beschouwd.

### 01.25.	werfcoördinatie – as-builtdossier	|PM|

###### Omschrijving

De aannemer levert de nodige asbuilt-plannen aan het Bestuur en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking voor de samenstelling van het postinterventiedossier.

###### Uitvoering

Het betreft een minimum aan (digitale) foto’s van de uitgevoerde werken.

De complete orderbevestiging met thermische berekening van de ramen.

De technische fiches van alle toegepaste producten: profielen, glas, dorpelprofielen, raamroosters, raamkrukken, deurkrukken, sloten…

## 01.30.	werfcondities – algemeen

### 01.31.	werfcondities – orde en netheid	|PM|

###### Omschrijving

De hoofdaannemer richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende de hele uitvoering van de werken verantwoordelijk voor het onderhoud en regelmatig opruimen ervan.

###### Uitvoering

TUSSENTIJDS OPRUIMEN & REINIGEN VAN DE BOUWPLAATS

Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor:

het wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen van werflokalen, of telkens het opdrachtgevend Bestuur, architect of veiligheidscoördinator hierom verzoeken

het regelmatig opruimen en verwijderen van de werf van alle puin, afval, overschotten van gebruikte materialen of afval van de door hem en/of zijn onderaannemers uitgevoerde werken.

het treffen van alle maatregelen om de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te houden; alle door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen betreffende het openbaar domein zijn daarbij ten laste van de aannemer.

ALGEMENE SCHOONMAAK VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING

Bij het beëindigen van de werken en voor er tot de voorlopige oplevering kan worden overgegaan, moet de aannemer zorgen voor een grondige opkuis van de volledige werf, zowel buiten als binnen de gebouwen, door hem gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens de werken, ongeacht of de vervuiling door hemzelf of zijn onderaannemers werd veroorzaakt. Deze algemene opkuis omvat o.a. het weghalen van klevers, het wassen van alle schrijnwerk en beglazing, bevloeringen, vensterbanken, sanitaire toestellen,  …. De reinigingswerken gebeuren met aangepaste producten en waar vereist door gekwalificeerd personeel.

###### Keuring

De architect en het Bestuur behouden zich het recht voor om na schriftelijke aanmaning, en indien de aannemer hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen de 8 dagen na ontvangst, de werf te laten opruimen door derden en de achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervoor worden onverminderd van de maandelijkse vorderingsstaat of eindafrekening van de aannemer afgehouden.

### 01.32.	werfcondities – geluids- en stofhinder	|PM|

###### Omschrijving

geluidshinder

De aannemer moet zijn machines en het aangewende materieel voorzien van alle geluiddempende middelen die de techniek hem ter beschikking stelt. In het bijzonder bij werkzaamheden in stedelijke omgevingen moet de geluidshinder tot een minimum beperkt worden, conform eventuele gemeentelijke voorschriften. Alle gebeurlijke klachten en/of boetes zijn ten laste van de aannemer.

stofhinder

Bij werken die gepaard gaan met opwaaiend stof, treft de aannemer de nodige maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen bestaan uit het besproeien met water en/of het spannen van afschermende zeilen. Alle gebeurlijke klachten, schadeclaims en/of boetes zijn ten laste van de aannemer.

### 01.33.	werfcondities – nazorg	|PM|

###### Omschrijving

De aannemer verbindt zich ertoe om de afgewerkte gebouwen en/of lokalen te beschermen en in goede staat te houden tot aan de voorlopige oplevering. Waar vereist zullen bouwdrogers, vorstbeschermers, e.d. worden voorzien.

## 01.40.	veiligheidsvoorschriften – algemeen	|SOG|

###### Omschrijving

De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige organisatorische en technische maatregelen om gedurende het ganse verloop van de werken de veiligheid te verzekeren van zijn personeel en van alle op de werf toe te laten personen.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG).

###### Materialen en uitvoering

Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van:

de Codex over het welzijn op het werk

de  welzijnswet van 04/08/1996

het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en haar wijzigingen

de nog geldende voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)

de diverse publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB).

De aannemer zal zich schikken naar de aanbevelingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking en de richtlijnen van het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier. Alle eventueel hieraan verbonden kosten zijn inbegrepen in de aanneming.

Personen die de veiligheidsvoorschriften overtreden, kunnen van de bouwplaats worden gestuurd.

###### Toepassing

Deze post omvat alle kosten

# 02.	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

## 02.00.	bouwplaatsvoorzieningen - algemeen

###### Omschrijving

De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats omvatten alle administratieve en organisatorische maatregelen en technische middelen om de werken volgens de bepalingen van het aanbestedingsdossier mogelijk te maken en dit overeenkomstig de omvang van de opdracht, de moeilijkheidsgraad en de eisen van veiligheid en hygiëne.

Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de (voorlopige) aansluiting aan de installaties van algemeen nut, de nodige vergunningen, vergoedingen of borgstellingen nodig voor de verwezenlijking van de aanneming zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijs. Dit geldt tevens voor alle deelaspecten van de inrichting van de werf, behalve indien de aanbestedingsdocumenten voor sommige van deze artikelen uitdrukkelijk een afzonderlijke post zouden voorzien.

###### Uitvoering

De inrichting en organisatie van de bouwplaats gebeurt voor de aanvang van de werken en volledig op kosten van de aannemer. De concrete planning hiervan wordt volledig overgelaten aan het initiatief en de verantwoordelijkheid van de aannemer, tenzij het bestek specifieke voorschriften oplegt. Het Bestuur kan steeds een schetsmatig voorstel van de geplande inrichting opvragen ter goedkeuring.

Gelet op de ligging van het gebouw (naast een school) is het aan-en afvoeren van materialen niet toegelaten bij de start en het eidne van de schooluren (tussen 8-9u en tussen 15-16u).

Het pad naast de woning is een onderdeel van een officiële voetweg en mag dus nooit volledig worden afgesloten.

## 02.10.	beschermingswerken – algemeen

### 02.11.	beschermingwerken – openbare weg	|PM|

###### Omschrijving

De bestaande openbare wegen en voetpaden moeten op doelmatige wijze beschermd worden tegen iedere gebeurlijke beschadiging. Er mogen geen materialen of afval op de openbare weg worden gestapeld en het verkeer mag niet onnodig worden belemmerd. De geldende politionele verordeningen hierover moeten opgevolgd worden. Bij eventuele schade zal de aannemer op zijn kosten de bestaande uitvoering volledig herstellen, voor de voorlopige oplevering. Bijkomende herstellingswerken die na de oplevering nodig zouden zijn, zullen door de opdrachtgever op de aannemer worden verhaald.

## 02.40.	voorlopige omheining – algemeen

###### Omschrijving

De aannemer moet ervoor zorgen dat het betreden van de bouwplaats door derden wordt verhinderd.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming. De nodige borden, signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. worden hierbij inbegrepen.

###### Uitvoering

Waar de bouwplaats grenst aan openbaar terrein plaatst de aannemer een voorlopige omheining en de nodige signalisatie, die voldoende doeltreffend is om onbevoegde personen te weren en de veiligheid van het verkeer te waarborgen. Indien nodig kan het Bestuur de aannemer vragen ook andere delen van de bouwplaats van een omheining te voorzien.

De omheining wordt voldoende stevig uitgevoerd, onderhouden en zonodig hersteld. De hoogte van de voorlopige omheining bedraagt ten minste 1,80 m. De afsluiting is voorzien van de nodige afsluitbare toegangen. Sleutels van deze toegangen worden bezorgd aan de architect en het Bestuur.

Inplanting, materiaal, afmetingen en uitrusting moeten in overeenstemming gebracht worden met de geldende gemeentelijke voorschriften. De aannemer doet de vereiste aanvragen en betaalt de verschuldigde taksen.

Waar de omheining wordt aangebracht op het voetpad, moet de aannemer zorgen voor een veilige voetgangerszone met een minimale breedte van 0,80 m en voorzien van een stevige borstwering op 1,00 m hoogte.

De omheining wordt op regelmatige afstanden voorzien van een bordje “verboden de werf te betreden” of dergelijke.

De omheining blijft eigendom van de aannemer en wordt pas weggenomen na de voorlopige oplevering of na akkoord van het Bestuur. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor alle gebeurlijke diefstallen en/of vandalisme.

## 02.50.	aankondiging werf – algemeen

###### Omschrijving

De aannemer voorziet informatie over de werf voor voorbijgangers.

###### Uitvoering

De opstelling van de werfaankondiging zal gebeuren in samenspraak met het Bestuur en moet in overeenstemming zijn met alle wettelijke en/of gemeentelijke verordeningen. Indien de werf aan verschillende straten paalt, wordt in elke straat een werfaankondiging geplaatst.

De werfaankondiging wordt in weersbestendige materialen uitgevoerd. De leesbaarheid van de informatie moet gedurende de volledige uitvoeringstermijn gegarandeerd zijn.

De aannemer is verantwoordelijk voor de veilige opstelling, stabiliteit en verankering van het geheel, ook bij hevige regen en stormwinden.

De onderkant van de werfaankondiging bevindt zich op een hoogte van min. 250 cm boven het plaatselijk niveau van het voetpad.

De werfaankondiging wordt pas verwijderd mits uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur en blijft eigendom van de opdrachtgever, ook na verwijdering. Na verwijdering wordt de inplantingsplaats in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

Behalve de vermelding van de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers op de borden worden bijkomende reclamepanelen niet toegestaan, behoudens de uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur. Iedere andere vorm van publiciteit is verboden en moet van de werf worden verwijderd.

### 02.52.	aankondiging werf - werfdoek	|PM|

###### Omschrijving

De aankondiging van de werf gebeurt d.m.v. een spandoek.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)

###### Uitvoering

Het spandoek bevat een informatiegedeelte en een impressiebeeld van het te realiseren project. Het impressiebeeld wordt aangeleverd door de ontwerper.

De te vermelden informatie en de richtlijnen voor de opmaak zijn bepaald door gemeentebestuur Waasmunster.

## 02.80.	arbeidsmiddelen – algemeen

### 02.81.	arbeidsmiddelen – werken op hoogte

#### 02.81.10.	arbeidsmiddelen – werken op hoogte/ladders	|PM|

###### Omschrijving

De aannemer voorziet de nodige ladders.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)

###### Uitvoering

Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (KB 31/08/2005 en eventuele aanvullingen, wijzigingen) is van toepassing.

### 02.82.	arbeidsmiddelen – hijsen en heffen van lasten	|PM|

###### Omschrijving

De aannemer voorziet de hulpmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten (kranen, hefplatformen, takels, …).

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)

###### Uitvoering

Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (KB 04/05/1999 en eventuele aanvullingen, wijzigingen) is van toepassing.

De pijl van de werfkraan mag geen hinder veroorzaken of hinder ondervinden indien deze buiten de bouwplaats zwenkt.

# 03.	AFBRAAKWERKEN

## 03.00.	afbraakwerken – algemeen

plaatsbezoek

De aannemer is verplicht om vóór het indienen van zijn offerte een plaatsbezoek te brengen aan de af te breken constructies om zich te vergewissen van de plaatselijke omstandigheden.

Hij maakt hiervoor een afspraak bij de bouwheer zodat deze de aannemer toegang kan verlenen.

planning

De aannemer legt minstens twee weken voor de aanvang van de afbraakwerken een werkplanning ter goedkeuring voor aan het Bestuur. De aannemer houdt rekening met eventuele aanpassingen die door het Bestuur gevraagd worden.

De aannemer treft de nodige maatregelen bij slechte weersomstandigheden.

voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften

Het uitvoeren van de afbraak- en stutwerken gebeurt onder volledige verantwoordelijkheid van de aannemer. Hij neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om schade aan omliggende gebouwen, de openbare weg en nutsleidingen te voorkomen. De aannemer herstelt op zijn kosten alle schade die door de afbraakwerken wordt veroorzaakt. Ook eventuele kosten voor bijkomende werken, leveringen en testmetingen die door de netbeheerder uitgevoerd moeten worden om de schade te herstellen, zijn ten laste van de aannemer.

De nodige beveiliging voor personen en de afscherming voor onbevoegde personen wordt voorzien.

De aannemer neemt de nodige maatregelen om de verspreiding van stof te beperken.

Bij gebruik van stellingen worden zeilen geplaatst. De werknemers die in deze afgeschermde zone werken, moeten geschikte werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Het puin van de afbraakwerken mag niet naar beneden gegooid worden, er moet gebruik gemaakt worden van stortkokers.

De puincontainers moeten afgedekt worden om zo weinig mogelijk stof te doen opwaaien.

Er worden bij de afbraak geschikte arbeidsmiddelen gebruikt zodat zo weinig mogelijk stof geproduceerd wordt. Er wordt een geschikte stofafzuiging voorzien op de machines.

De richtlijnen van de ‘Instructiefiches gebaseerd op de Nepsi-fiches’ opgemaakt door het NAVB worden opgevolgd.

Wanneer de aannemer onverwacht materialen ontdekt waarvan hij vermoedt dat ze asbesthoudend zijn (en die niet opgenomen zijn in de asbestinventaris), verwittigt hij onmiddellijk de architect. Een staal van het materiaal wordt naar een erkend labo voor asbestonderzoek gestuurd. Indien het staal asbesthoudend blijkt te zijn, maakt de aannemer een verrekeningsvoorstel op voor de bijkomend te verwijderen asbesttoepassingen. De aannemer vangt de verwijderingwerkzaamheden pas aan na goedkeuring van de architect en bouwheer. De verwijdering gebeurt volgens artikel 03.01.

De aannemer zorgt ervoor dat overtollig oppervlaktewater afgevoerd wordt. Bij nalatigheid hiervan kan hij kan onder geen beding overmacht inroepen.

Massieven worden met geschikte middelen gesloopt. Voor het gebruik van explosieven moeten de nodige toelatingen bekomen worden en moet de bestaande reglementering nageleefd worden.

Bij gedeeltelijke afbraakwerken binnen in gebouwen is het strikt verboden om compacte laders of compacte graafmachines te gebruiken, tenzij het Bestuur hiervoor schriftelijk toestemming geeft. De aannemer blijft echter volledig aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen of het berokkenen van schade.

afvoer van puin

Alle in of rond de af te breken constructies achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d.… wordt voorafgaandelijk aan de afbraakwerken verzameld en reglementair gestort.

Alle afbraakmaterialen worden na de afbraak eigendom van de aannemer en worden volgens vordering van de werken weggevoerd naar officieel erkende stortplaatsen of verwerkingscentra. De aannemer moet op verzoek van het Bestuur de bewijzen hiervan kunnen voorleggen.

Het is verboden de openbare weg te belemmeren met de afbraakmaterialen.

Onder geen beding worden afbraakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de werf achtergelaten, ingegraven of verbrand.

Archeologie

Indien voorwerpen met een wetenschappelijke of een kunsthistorische waarde ontdekt worden  tijdens de sloopwerken, het graafwerk of de verdere uitvoering van de werken, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan het Bestuur.  Deze voorwerpen worden automatisch eigendom van de bouwheer.

De bouwheer heeft het recht om de aannemer bijzondere voorschriften op te leggen tot (voorlopige) vrijwaring, inventarisering, conservering of opruiming van de voorwerpen.

### 03.01.	afbraakwerken – asbestverwijdering

Het ‘KB 16/03/2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest’ is van toepassing op de afbraakwerken van elementen die asbest bevatten.

Een asbestinventaris van de af te breken gebouwen en/of gebouwdelen is opgemaakt ten laste van de bouwheer en is toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De verwijdering van asbesthoudende materialen is opgenomen in specifieke asbestverwijderingsartikels per toepassing verder in dit hoofdstuk.

De aannemer verwijdert de asbesthoudende materialen volgens de in het KB toegelaten methode. In geval van twijfel over de toe te passen verwijderingsmethode neemt de aannemer vóór zijn inschrijving contact op met de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk om te bepalen welke methode voor de betreffende asbesttoepassing moet gebruikt worden. De aannemer bepaalt op basis hiervan zijn eenheidsprijs voor de asbestverwijdering. Verrekeningen hieromtrent worden niet aanvaard.

De techniek van de eenvoudige handelingen die toegelaten is voor sommige hechtgebonden asbesttoepassingen kan door de aannemer zelf uitgevoerd worden. De richtlijnen van het WTCB hieromtrent worden gevolgd (zie o.a. artikel ‘Ontmanteling van elementen uit asbestcement in buitenomstandigheden’ – WTCB-dossiers Nr. 2/2008).

De verwijdering van asbest d.m.v. de couveusezakmethode en de methode van de hermetisch gesloten zone mag enkel door een door de minister van werk erkende asbestverwijderingsfirma uitgevoerd worden. Een attest van de erkenning wordt voor de aanvang van de asbestverwijderingswerken voorgelegd aan de architect.

### 03.02.	afbraakwerken – schoring

De aannemer zorgt ervoor dat de horizontale stabiliteit van aanpalende constructies gevrijwaard blijft. Hij voert hiertoe eventueel de nodige tijdelijke stut- en schoringswerken uit. Deze zijn inbegrepen in de prijs van de afbraakwerken.

Vóór uitvoering van de schoringswerken legt de aannemer het principe ter goedkeuring voor aan de architect en/of stabiliteitsingenieur.  Eventuele door hen gevraagde aanpassingen worden zonder meerprijs uitgevoerd.

### 03.03.	afbraakwerken – in gebruik zijnde gebouwen

De afbraakwerken gebeuren in de omgeving van of binnen in gebouwen die gebruikt blijven tijdens de uitvoering van de werken. Daarom zal de aannemer alle nodige maatregelen treffen om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren en de inhoud van de gebouwen te beschermen. Dit is inbegrepen in de prijs van de afbraakwerken.

Hij zorgt in overleg met het Bestuur voor een duidelijke communicatie met de gebruikers over de planning en voortgang van de werken.

De duur van de werken en voortkomende hinder voor de gebruikers moet tot een minimum beperkt worden. De toegang tot het gebouw vooraan moet tijdens de werken gegarandeerd blijven.

Elke aangevatte werkzaamheid wordt volledig afgewerkt vooraleer een andere wordt aangevat.

De sloop gebeurd in 2 fasen. Bij aanvang van de werken // Na afloop van de werken en interne verhuizing.

De werken moeten uitgevoerd worden tussen 7u en 18u, van maandag tot vrijdag of volgens de met het Bestuur afgesproken planning.

## 03.10.	afbraak volledige constructie – algemeen

### 03.11.	afbraak volledige constructie – vrijstaand

###### Omschrijving

De werken omvatten:

het opstellen van plaatsbeschrijvingen van de buurgebouwen en de openbare weg;

het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen aan de straatzijde volgens de geldende reglementeringen van de gemeente. Eventuele kosten hiervoor zijn ten laste van de aannemer;

het treffen van de nodige maatregelen tegen stofhinder, zoals het regelmatig besproeien van de werf met water om opwaaiend puinstof te vermijden;

het eventueel afkoppelen, omleiden en/of verwijderen van bestaande nutsleidingen. Eventuele administratieve formaliteiten hiervoor en de eventuele kosten van werken die hiervoor door de nutsmaatschappijen moeten uitgevoerd worden, zijn ten laste van de aannemer;

de eigenlijke sloopwerken van het volledige gebouw;

de eventuele huur van speciaal materieel, vrachtwagens en containers en alle bijhorende taksen;

het afvoeren van alle afbraakmaterialen en puin naar officieel erkende stortplaatsen;

de vereiste aanpassings- en dichtingswerken aan de afvoerleidingen ter hoogte van de rioleringsaansluitingen;

het nivelleren van de grond na de afbraakwerkzaamheden.

#### 03.11.20.	afbraak volledige constructie – vrijstaand/slopen gebouw (woning vooraan)	|SOG|

###### Omschrijving

Bestaande gebouw(en) zoals aangeduid op de plannen worden volledig gesloopt

###### Meting

aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG)

aard van de overeenkomst: volgens gedetailleerde prijslijst zoals hieronder in subartikels gespecifieerd (per m3 massief metselwerk, …).
Deze post omvat alle afbraakwerken die nodig zijn om het project volledig te doen overeenstemmen met uitvoeringsplannen en het bestek, ook de werken die niet expliciet zouden beschreven of getekend zijn.

###### Uitvoering

Het gebouw wordt gesloopt met inbegrip van een gedeelte van de bestaande fundering.

De bestaande funderingen worden gedeeltelijk hergebruikt zoals aangegeven op de plannen. De aannemer maakt de funderingen die hergebruikt worden zo ver als nodig vrij zodat architect en/of stabiliteitsingenieur de staat van de funderingen kan nagaan.

De water- en/of beerputten
mogen in de grond gelaten worden. Ze worden geruimd, doorgeschoten en daarna opgevuld metverbrijzeld baksteen- en/of betonpuin.

Stookolietanks worden gereinigd en verwijderd volgens de voorschriften van Vlarem II.

De putten veroorzaakt door de afbraak worden gevuld met zand De prijs hiervan is niet inbegrepen in dit artikel. De aannemer van de buitenaanleg zal dit voorzien.

#### 03.11.40.	afbraak volledige constructie – vrijstaand/te behouden gevels	|PM|

###### Omschrijving

Bepaalde gevels mogen niet afgebroken worden maar moeten behouden blijven. Met name de gemene muur met de buren.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de afbraakwerken.

###### Materialen

De aannemer volgt nauwgezet de plannen om de te behouden gevels te laten staan.

###### Uitvoering

De aannemer neemt de nodige maatregelen om scheuren, verzakking en/of afbrokkeling van de te behouden gevels te verhinderen. Hij brengt hiervoor op eigen gezag en verantwoordelijkheid tijdelijke schoringsconstructies aan. Voor de aanvang van de werken legt de aannemer de geplande werkwijze voor aan het Bestuur. De aannemer volgt alle bijkomende richtlijnen die door het Bestuur worden opgelegd, verrekeningen hiervoor worden niet aanvaard.

Waar nodig brengt de aannemer waterdichtingen en blijvende versterkingen aan.

De tijdelijke schoren mogen pas worden weggenomen nadat de gevels voldoende door nieuwe constructies ondersteund zijn.

## 03.20.	afbraak ruwbouwelementen - algemeen

###### Omschrijving

De werken omvatten:

het aanbrengen van de nodige stellingen en/of ladders voor het bereiken van de gewenste plaatsen;

het aanbrengen van de nodige beschermingen, met windvaste zeilen en dergelijke, tegen hemelwater;

het treffen van de eventueel nodige veiligheidsmaatregelen aan de straatzijde volgens de geldende reglementeringen van de gemeente. Eventuele kosten hiervoor zijn ten laste van de aannemer;

de eigenlijke afbraak van de ruwbouwelementen;

het herstellen van de losgekomen en afbrokkelende te behouden constructiedelen met gelijkwaardige materialen volgens de instructies gegeven door het Bestuur;

het wegnemen van de stellingen, ladders, schoren en stutten na akkoord van het Bestuur;

het verwijderen van alle afvalmaterialen en puin naar erkende stortplaatsen of recyclagecentra.

###### Uitvoering

Indien de afbraakwerken een invloed kunnen hebben op de aanpalende gebouwen en de openbare weg maakt de aannemer voor de start van de afbraakwerken een plaatsbeschrijving op.

De aannemer zorgt dat de niet te slopen gebouwelementen afdoende beschermd en niet beschadigd worden.

Waar dragende delen van de bestaande ruwbouw weggebroken worden, zorgt de aannemer dat de stabiliteit van het volledige gebouw of de zone waarin de werken plaatsvinden niet in gevaar komen. Hiervoor gebruikt hij de nodige stellingen, beveiligingen, tijdelijke schoren, onderstuttingen en beschermingsmaatregelen. Er wordt uiterst omzichtig tewerk gegaan.

Beschadigingen aan te behouden constructiedelen worden door de aannemer en op zijn kosten in hun oorspronkelijke toestand hersteld.

### 03.21.	afbraak ruwbouwelementen – muren

###### Omschrijving

De op plan aangeduide muren worden voorzichtig afgebroken.

###### Uitvoering

De afbraak gebeurt met gepaste middelen zonder de te behouden constructies en/of afwerkingen te beschadigen. Elementen die deel uitmaken van de af te breken muren zoals lateien, dorpels, muurblokken, plinten, verankeringen, … worden mee afgebroken.

Wanneer de aannemer muren in zeer slechte staat ontdekt, die niet als af te breken staan opgetekend, waarschuwt hij de architect, die beslist of deze muren ook afgebroken moeten worden.

#### 03.21.10.	afbraak ruwbouwelementen – muren/metselwerk	|FH|m3

###### Meting

meeteenheid: m3

meetcode: netto te slopen volume metselwerk. Openingen groter dan 1 m2 worden afgetrokken.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Toepassing

#### 03.21.30.	afbraak ruwbouwelementen – muren/houtskelet	|FH|m3

###### Meting

meeteenheid: m3

meetcode: netto te slopen volume houtskeletmuren. Openingen groter dan 1 m2 worden afgetrokken.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Toepassing

### 03.22.	afbraak ruwbouwelementen – vloeren

###### Omschrijving

De op plan aangeduide vloeren worden voorzichtig afgebroken.

###### Uitvoering

De afbraak gebeurt met gepaste middelen zonder de te behouden constructies en/of afwerkingen te beschadigen.

Wanneer de aannemer vloeren in zeer slechte staat ontdekt, die niet als af te breken staan opgetekend, waarschuwt hij de architect, die beslist of deze vloeren ook afgebroken moeten worden.

#### 03.22.20.	afbraak ruwbouwelementen – vloeren/tegels in gestabiliseerd zand

##### 03.22.22.	afbraak ruwbouwelementen – vloeren/tegels in gestabiliseerd zand– vloer op volle grond	|FH|m2

###### Meting

meeteenheid: m2

meetcode: netto te slopen oppervlakte, ongeacht de dikte. Openingen groter dan 1 m2 worden afgetrokken.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Uitvoering

De vloer op volle grond wordt uitgebroken met inbegrip van de eventuele steenslagfundering (al dan niet omhuld met hydraulische bindmiddelen) die zich onder het beton kan bevinden..

###### Toepassing

Volledige bestaande binnenvloer

#### 03.22.30.	afbraak ruwbouwelementen – vloeren/houten roostering	|FH|m2

###### Meting

meeteenheid: m2

meetcode: netto te slopen oppervlakte, ongeacht de dikte. Openingen groter dan 1 m2 worden afgetrokken.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Uitvoering

De houten vloer wordt volledig afgebroken, met inbegrip van de bovenliggende platen, planchetten, … en de onderliggende plafondafwerking.

###### Toepassing

Bestaande tussenvloer achteraan

## 03.40.	afbraak gevelelementen – algemeen

###### Omschrijving

De gevelelementen wordt volgens aanduiding op de plannen afgebroken.

De werken omvatten:

het treffen van de eventueel nodige veiligheidsmaatregelen aan de straatzijde volgens de geldende reglementeringen van de gemeente. Eventuele kosten hiervoor zijn ten laste van de aannemer;

de afbraak van de gevelelementen;

het verwijderen van alle afvalmaterialen en puin naar erkende stortplaatsen of recyclagecentra;

het herstellen van eventuele schade aan de gevels van de aanpalende gebouwen;

het aanbrengen van de nodige beschermingen tegen hemelwater tot de nieuwe gevelelementen opgetrokken zijn.

###### Uitvoering

Indien de afbraakwerken een invloed kunnen hebben op de aanpalende gebouwen en de openbare weg maakt de aannemer voor de start van de afbraakwerken een plaatsbeschrijving op.

De aannemer zorgt dat de niet te slopen gebouwelementen afdoende beschermd en niet beschadigd worden. Eventuele schade wordt door de aannemer op zijn kosten hersteld.

### 03.41.	afbraak gevelelementen – gevelmetselwerk	|FH|m2

###### Omschrijving

Het gevelmetselwerk van de aangeduide gevels wordt afgebroken.

###### Meting

meeteenheid: m2

meetcode: netto af te breken oppervlakte gevelmetselwerk. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Uitvoering

De gevel wordt gesloopt tot tot op de bestaande fundering

###### Toepassing

## 03.50.	afbraak binnenafwerking - algemeen

### 03.51.	afbraak binnenafwerking – volledige ontmanteling	|PM|

###### Omschrijving

De afbraak van alle nog aanwezige binnenafwerkingen tot het bekomen van een quasi ruwbouwtoestand.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Dit wordt door de bouwheer zelf gedaan.

###### Uitvoering

Het betreft de ontmanteling van binnendeuren / keukenmeubilair / inbouwkasten / lichte wanden / wandbeplatingen / plafondafwerking / vloerafwerking / sanitaire toestellen

Volgende elementen moeten behouden worden: binnentrappen en leuningen / bestaande binnendeuren

###### Toepassing

### 03.53.	afbraak binnenafwerking - plaatafwerking

#### 03.53.10.	afbraak binnenafwerking – plaatafwerking/asbestverwijdering vensterbanken	|FH|lm

###### Omschrijving

Er bevindt zich asbesthoudend plaatmateriaal in de binnenafwerking.

###### Meting

meeteenheid: m2

meetcode: netto af te breken lengte

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materialen

Specificaties

Het plaatmateriaal bestaat uit hechtgebonden asbest.

Het plaatmateriaal bevindt zich in de vensterbanken van de achterbouw (lokaal

###### Uitvoering

De bepalingen van artikel 03.01. zijn van toepassing.

Het plaatmateriaal wordt verwijderd met de methode van de eenvoudige handelingen.

###### Toepassing

## 03.60.	afbraak technieken fluïda - algemeen

### 03.61.	afbraak technieken fluïda – leidingen

#### 03.61.20.	afbraak technieken fluïda – leidingen/toevoer en afvoerleidingen	|PM|

###### Omschrijving

Afbraak van watertoevoer- en afvoerleidingen met inbegrip van alle bijhorende koppel-, verbindings- en bevestigingsstukken

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Wordt uitgevoerd door bouwteam zelf of nevenaannemer.

## 03.70.	afbraak technieken elektro - algemeen

### 03.71.	afbraak technieken elektro - leidingnet	|PM|

###### Omschrijving

Afbraak van de aangeduide zichtbare elektrische leidingen met inbegrip van bijhorende bescherminrichtingen, verbindingsdozen, verdeelkasten, bevestigingsstukken, e.d.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Wordt uitgevoerd door bouwteam zelf of nevenaannemer.

# 04.	GEBOUWPRESTATIES

## 04.00.	gebouwprestaties - algemeen

###### Omschrijving

Dit bestek is opgesteld conform de wettelijke vereisten en de eventueel aanvullende gebouwprestaties. De aannemer zal alle nodige maatregelen treffen voor en tijdens de uitvoering van de werken zodat de beoogde resultaten behaald worden. De in dit hoofdstuk vermelde prestaties moeten gehaald worden, zelfs als verdere bepalingen in het bestek dit tegenspreken. De aannemer signaleert het onmiddellijk aan de ontwerper als hij tegenstellingen in het bestek ontdekt. Een goede coördinatie van de werken met de onderaannemers is onontbeerlijk.

## 04.10.	energieprestatie en binnenklimaat (EPB) – algemeen	|PM|

###### Algemeen

Het gebouw en de inviduele wooneenheden voldoen aan de voor het project geldende EPB-eisen.

De voorgestelde materialen en componenten moeten volgens de bepalingen van de EPB-rekenmethodiek gevaloriseerd kunnen worden in de definitieve EPB-aangifte. Dit kan betrekking hebben op de warmtegeleidingscoëfficiënt van isolatiematerialen, het rendement van warmteterugwinapparaten,… (niet-limitatief).

De verslagen opgemaakt door de EPB-verslaggever zijn bij het aanbestedingsdossier gevoegd.

## 04.20.	luchtdichtheid - algemeen	|PM|

###### Algemeen

De gebouwschil wordt luchtdicht uitgevoerd en moet, gemeten door een luchtdichtheidsmeting, overeenkomstig artikel 05.10., voldoen aan de eis:

n50 < 1,5 vol/h

< 4 m3/hm2

De TV 255 – ‘Luchtdichtheid van gebouwen’ (WTCB) geldt als code van goede praktijk.

Onverminderd alle specifieke bepalingen verder in het bestek worden alle aansluitingen tussen de componenten van de gebouwschil (ruwbouw, buitenschrijnwerk, daken, vloeren,…) luchtdicht uitgevoerd. Doorvoeren door muren moeten steeds op voorhand voorzien worden d.m.v. ingemetselde buisstukken of nadien geboord worden met een geschikte boor en diameter. De doorvoeropeningen mogen in geen geval gekapt worden en moeten op luchtdichte wijze afgewerkt worden. Alle ingrepen in de gebouwschil voor elektriciteit, sanitair, verwarming, ventilatie,… worden luchtdicht afgewerkt.

De proef wordt uitgevoerd in de afwerkfase van het gebouw, na voltooiing van de technieken en bij voorkeur vlak voor oplevering. Het tijdstip wordt bepaald in samenspraak met de architect. Bij deze test moet de vooropgestelde luchtdichtheidseis behaald worden en moet er ook een proefrapport en conformiteitsverklaring afgeleverd worden. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het herstellen en bijsturen van tekortkomingen in deze fase moeilijk kan zijn. De aannemer zal dan ook alle nodige maatregelen treffen voor en tijdens de uitvoering van de werken zodat de beoogde resultaten behaald worden. Een goede coördinatie van de werken met de onderaannemers is dan ook onontbeerlijk.

De aannemer kan eventueel tussentijdse proeven uitvoeren. Deze richtinggevende proeven kunnen pas uitgevoerd worden indien de gebouwschil volledig dicht is. Bij voorkeur vinden deze proeven plaats voor de start van de binnenafwerking (muren wel reeds gepleisterd). Aanwezige lekken kunnen dan nog eenvoudig opgespoord en bijgewerkt worden. Deze tussentijdse proeven zijn steeds ten laste van de aannemer.

Wordt de vooropgestelde luchtdichtheidseis tijdens de laatste proef niet gehaald, dan moet het luchtdichtheidsscherm opnieuw worden bijgewerkt. Deze kosten, de eventuele kosten voor het verwijderen en terugplaatsen van reeds geplaatste afwerkingslagen en de bijkomende proeven zijn ten laste van de aannemer.

## 04.30.	akoestiek - algemeen	|PM|

###### Algemeen

De norm NBN S01-400-1 – Akoestische criteria voor woongebouwen is van toepassing op alle wooneenheden in dit bouwproject. Deze norm bepaalt de vereisten waaraan voldaan moet worden aangaande lucht- en contactgeluidisolatie, gevelisolatie, het lawaai van technische installaties en de beheersing van de nagalm van specifieke ruimten.

Tenzij anders vermeld is het vereiste prestatieniveau ‘normaal akoestisch comfort’.

## 04.40.	brandveiligheid - algemeen	|PM|

###### Algemeen

Het KB van 07/07/1994 ‘tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen’ met alle wijzigingen is van toepassing op dit bouwproject.

De bijlage(s) lage gebouwen is/zijn van toepassing.

Aanvullend op de basisnormen kunnen ook bijkomende en/of afwijkende voorschriften van de gemeente of lokale brandweer van toepassing zijn.

Een nota i.v.m de brandveiligheid is bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier.

# 05.	PROEVEN

## 05.00.	proeven - algemeen

###### Omschrijving

Algemene proeven die uitgevoerd worden voor de voorlopige oplevering waarmee gecontroleerd wordt of de vereiste gebouwprestaties behaald worden.

Naast de hieronder beschreven proeven kunnen in het bestek nog andere proeven of keuringen geëist worden. Deze zijn opgenomen in de betreffende artikels.

## 05.10.	proeven - luchtdichtheidsmeting

###### Omschrijving

Bij een luchtdichtheidsmeting (ook blowerdoortest of pressurisatieproef genoemd) wordt een ventilator in een opening van de gebouwschil geplaatst en het gebouw achtereenvolgens in over- en onderdruk gezet ten opzichte van de buitenomgeving. Met het gemeten lekdebiet kunnen dan een aantal afgeleide grootheden berekend worden. Deze post moet steeds omvatten:

het monteren en afstellen van de meetapparatuur;

alle voorbereidende werken zoals het sluiten of afdichten van openingen, vullen van sifons, openen van binnendeuren,… nodig voor een correcte meting;

het uitvoeren van de vereiste metingen bij onder- en overdruk;

de opmaak en het bezorgen van het proefverslag;

het afleveren van de conformiteitsverklaring. De kostprijs voor het afleveren van de conformiteitsverklaring door de kwaliteitsorganisatie zijn ook inbegrepen in deze post.

###### Uitvoering

ALGEMEEN

De luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd conform de norm NBN EN 13829 “Thermische eigenschappen van gebouwen - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen – Overdrukmethode”, methode A, aangevuld met de specificaties van bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving van het MB van 02/04/2007.

De proef wordt uitgevoerd conform STS-P 71-3 en door een erkend luchtdichtheidsmeter ingeschreven in een kwaliteitskader volgens Bijlage 6 van STS-P 71-3.

VOORBEREIDING

Voor de start van de proef worden de grenzen van de te meten zone nauwkeurig vastgelegd. Deze zone moet in samenspraak met de  ontwerper en de EPB-verslaggever bepaald worden, overeenstemmend met de opdeling van het gebouw in de EPB-aangifte. In de meeste gevallen valt de te meten zone samen met het beschermd volume. De testoppervlakte van de gebouwschil Atest en het interne volume V worden door de ontwerper of EPB-verslaggever meegedeeld aan de uitvoerder, die de waardes mee opneemt in het proefverslag.

Alle systemen die lucht aan de te meten zone toevoeren of eraan onttrekken worden stilgezet.

Bewuste openingen in de gebouwschil met sluitingsinrichting worden gesloten, maar niet afgedicht. Hieronder vallen o.a. regelbare ventiltieopeningen, afvalwaterafvoerbuizen (gevulde sifon). In sommige gevallen moeten bewuste openingen dichtgehouden worden door bijkomende voorzieningen zoals een stuk kleefband (bijv. brievenbus,…). De gebruikte voorziening mag in geen geval gebruikt worden om de dichtheid van de openingen in gesloten toestand te verhogen.

Openingen van mechanische ventilatiesystemen worden afgedicht door ofwel alle individuele ventielen af te dichten, ofwel de hoofdkanalen af te dichten tussen ventilator en gebouwschil ofwel de buitenopeningen af te dichten. Afdichten betekent hier het hermetisch afsluiten met alle mogelijke geschikte middelen; sluiten betekent het gebruik van de op de betrokken opening aanwezige sluitingsrichting zonder de luchtdichtheid van de opening in gesloten toestand te verhogen.

Alle openingen binnen de te meten zone moeten geopend worden met uitzondering van de deuren van ingemaakte kasten en toiletten.

| Bestanddeel van het gebouw | Behandeling bewuste openingen (Methode A) |
| --- | --- |
| Buitendeur | Gesloten (bij voorkeur met sleutel) |
| Buitenvenster | Gesloten |
| Deur naar een binnenruimte buiten de gemeten zone (bijvoorbeeld naar een kelder, een garage, enz.) | Gesloten |
| Luik naar een binnenruimte buiten de gemeten zone (bijvoorbeeld naar een zolder, een geventileerde kruipruimte, een onbewoonbare zolderruimte, enz.) | Gesloten |
| Deur binnenin de gemeten zone (met uizondering van deur vvan wandkasten en van toiletten) | Open |
| Regelbare ventilatieroosters (met inbegrip van RTO en RAO volgens NBN D50-001 | Gesloten |
| Mechanische toevoer- en afvoeropening | Afgedicht of dichtgestopt met een ballon |
| Vast ventilatierooster (niet regelbaar – bijvoorbeeld: luchttoevoer voor een stookketel, een droogkast, een dampkap, enz.) | Niet afgedicht |
| Luchtafvoeropening bijvoorbeeld voor een droogkast of een dampkap (indien er geen sluiting voorhanden is op de opening zelf, kan het toestel dat op de opening aangesloten is desgevallend gesloten worden.) | Gesloten (als er een sluiting voorhanden is) |
| Brievenbus die in de gebouwschil geïntegreerd is | Gesloten |
| Schoorsteen (haard, stookketel, kachel, enz.) | Gesloten |
| Afvalwaterafvoer | Gevulde sifon |
| Ontluchting van de afvalwaterafvoer | Niet afgedicht |

MEETPROCEDURE

De pressurisatie-apparatuur wordt in een veilig toegankelijke buitenopening geplaatst die de grootste luchtdichtheid biedt, in volgorde van voorkeur: vensterdeur of venster met een elastische dichting over de volledig omtrek, deur uitgerust met afdichting onderaan, deur zonder afdichting onderaan. Zelfklevende tape kan gebruikt worden om de luchtdichtheid aan de rand van de apparatuur te verzekeren.

Er worden twee reeksen van metingen uitgevoerd: één met overdruk en één met onderdruk. Het grootste drukverschil moet minstens 50 Pa bereiken, bij voorkeur 100 Pa (in absolute waarde).

Tijdens de proef kunnen met de blote hand, rookgasbuisjes of een IR-camera nog aanwezige lekken opgespoord en waar mogelijk bijgewerkt worden.

PROEFVERSLAG

Het proefverslag moet minstens volgende informatie bevatten:

gegevens uitvoerder meting (naam, adres en btw-nummer onderneming, datum, naam en handtekening uitvoerder)

gegevens aanvrager (naam, adres)

gegevens gebouw en de gemeten zone:

adres

omschrijving van de gemeten zone, aangevuld met aanduiding op de bouwplannen (grondplannen en doorsneden)

toestand (in- of uitgeschakeld) verwarming, ventilatie en andere toestellen

toestand bewuste openingen (gesloten of niet gesloten), positie van de afdichting van ventilatieknanalen)

gegevens over de proef:

merk, type en positie van de pressurisatie-apparatuur en meetapparaten

laaste ijkingsdatum apparatuur en naam van instelling die ijking uitgevoerd heeft

beschrijving van het type van opening waarin de appartuur geplaatst werd

binnen- en buitentemperaturen

detail van de drukverschillen bij nuldebiet, gemeten voor en na de proef, en drukverschil bij gemiddeld nuldebiet gebruikt in de berekeningen

gegevens van de relatie debiet/druk bij overdruk en bij onderdruk

verantwoording indien de bereikte maximale druk lager is dan 100 Pa

dubbele logaritmische grafiek met de gegevens en regressielijnen bij overdruk en bij 	onderdruk

resultaat van de tussenberekeningen zowel bij overdruk als bij onderdruk; coëfficiënt Cenv en exponent n verkregen door regressie, gecorrigeerde coëfficiënt CL en

gemiddeld luchtlekdebiet

binnenvolume V (volgens NBN EN 13829)

infiltratievoud n50

testoppervlakte van de gebouwschil Atest (volgens definitie in de EPB-regelgeving)

luchtlekdebiet per oppervlakte-eenheid van de gebouwschil

de verklaring: “Bij de luchtdichtheidstest werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving zoals bescherven in het “Specificatiedocument, versie x van dd mm jjjj”, gerespecteerd (zie www.epbd.be/go/luchtdichtheidsmeting).

### 05.12.	proeven – luchtdichtheidsmeting / gebouw	|FH|st

###### Meting

meeteenheid: per gebouw

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Uitvoering

- Het uitvoeren van luchtdichtheidsproeven en de coördinatie ervan in tijd en ruimte is een aannemingslast voor de inschrijver van lot 01 – ruwbouw & afwerkingen.

- Alle handelingen en eventuele correcties ten behoeve van het behalen van het vooropgestelde resultaat is echter inbegrepen in het geheel van de werken begrepen in deze aanneming.

###### Toepassing

Zie bepalingen artikel 04.20, de oriënteerde en de finale proef worden als één geheel beschouwd

# 10.	GRONDWERKEN

## 10.00.	grondwerken - algemeen

###### Omschrijving

Alle graafwerken noodzakelijk voor het verwezenlijken van de bouwputten en sleuven, alle wederaanvullingen rondom de gerealiseerde funderingen en/of kelders van de op te richten gebouwen. Behalve de in de volgende artikels beschreven werken, omvat de post grondwerken ook steeds:

het nauwkeurig uitzetten en controleren van de uit te graven zones en peilen van de bouwputten en/of sleuven;

het ter plaatse brengen en de installatie van het benodigde materieel, graafmachines,  e.a.;

het uitbreken en wegruimen van hindernissen of massieven met een volume kleiner dan 0,5 m3;

de ongeschonden vrijwaring, de eventuele verlegging of terugplaatsing van aangetroffen kabels en leidingen;

het droog houden van de bouwputten en sleuven ten gevolge van neerslag en/of grondwater (tenzij dit apart gemeten wordt onder artikel 10.60).

###### Uitvoering

AARD VAN HET TERREIN - grondonderzoek

De aannemer wordt, door het feit van zijn inschrijving, geacht voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het terrein en de bodemgesteldheid, zodat dit geen aanleiding kan geven tot het indienen van verrekeningen, behalve de toegestane meerwerken voor onvoorziene omstandigheden en/of de afrekening van vermoedelijke hoeveelheden die expliciet in het bestek en de samenvattende opmeting worden vermeld.

De opdrachtgever zal instaan voor het aanleveren van:

de benodigde informatie omtrent de milieuhygiënische kwaliteit, die de aannemer in staat moet stellen om zijn prijszetting te maken, rekening houdend met de wetgeving m.b.t. het werken met uitgegraven bodem;

het diepsonderingsverslag.

Deze documenten worden als bijlage gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. De kosten voor deze grondonderzoeken vallen behoudens andere bepalingen ten laste van de bouwheer.

WIJZE VAN UITVOERING - PLANNING

Alle op het terrein achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d.… wordt voorafgaandelijk aan de werken verzameld en reglementair gestort.

De graafwerken moeten, volgens de aard van het terrein en volgens noodwendigheid, machinaal of handmatig, uitgevoerd worden. Er worden geen verrekeningen toegestaan voor graafwerken die handmatig moeten uitgevoerd worden.

Er wordt uitsluitend in droge bouwputten gewerkt. Indien artikel 10.60. betreffende bronbemalingen niet opgenomen is in dit bestek wordt deze automatisch beschouwd als een last van de aanneming, zonder recht op enige prijsverrekening.

Mits alle voorschriften van dit bestek en de plannen nageleefd worden en mits geen schade wordt aangebracht aan werken in uitvoering en/of aan bestaande bouwwerken, wordt de uitvoeringswijze overgelaten aan het initiatief van de aannemer, die er de volle verantwoordelijkheid voor draagt.

BESCHERMINGSMAATREGELEN

De aannemer zal zich voor de aanvang van de graafwerken per aangetekend schrijven informeren bij de gemeente waar de ondergrondse leidingen lopen en of deze een risico kunnen inhouden bij de geplande werkzaamheden. Registratie en planaanvraag via het KLIP.

De verplichtingen voor de aannemer, m.b.t. elektrische kabels worden verwoord in het AREI (artikel 192.02) en het ARAB (artikel 260bis). Bij schade aan een ondergrondse kabel tijdens de uitvoering van de werken zal de aannemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

De werkzaamheden mogen geen schade aanrichten aan de aan de gang zijnde werken of aan bestaande bouwwerken. De bodems van bouwputten en sleuven worden beschermd tegen elke schade door water of vorst. Iedere gebeurlijke schade valt ten laste van de aannemer.

De aannemer treft alle nodige schikkingen om afkalvingen tijdens de uitvoering van de werken te vermijden. Indien de graafwerken de stabiliteit van bepaalde constructies in het gedrang kunnen brengen, verwittigt de aannemer onmiddellijk het bestuur. De graafwerken mogen pas weer aangevangen worden na het akkoord van het bestuur en na het eventueel nemen van maatregelen zoals het plaatsen van doeltreffende stutten, schoringen of onderschoeiingen.

VERREKENINGEN

De voorziene afmetingen en diepte van de funderingssleuven en/of bouwputten worden  vermeld op de plannen, in het bestek en/of de gedetailleerde meetstaat. Er worden hieromtrent geen wijzigingen of verrekeningen toegestaan.

De architect/stabiliteitsingenieur kan echter in elke fase van de uitgraving eisen sleuven en/of bouwputten dieper of minder diep uit te voeren dan het aanvankelijk voorgeschreven niveau vanwege de toestand van de blootgemaakte grond. Meer- of minwerken die hieruit voortspruiten, worden verrekend in de diepte (niet in de breedte) en aan de eenheidsprijs voorzien in de offerte.

Zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de architect/stabiliteitsingenieur is het verboden de uitgravingen dieper uit te voeren dan voorzien. Indien dit toch zou gebeuren en/of bouwputten door toedoen van de aannemer beschadigingen hebben ondergaan, heeft de architect het recht een bepaalde aanvulling op te leggen, waarbij de aannemer niet zal vergoed worden voor alle hieruit voortvloeiende bijkomende uit te voeren grond- en graafwerken, aanvullingen, funderings-, metsel- en andere werken.

MASSIEVEN - ONVOORZIENE HINDERNISSEN

Bij het uitvoeren van de grond- en graafwerken verwijdert de aannemer alle overtollige hindernissen (oude funderings- en metselwerkmassieven, oude rioleringsbuizen, rioleringsputten, en alle hindernissen zoals ingegraven puin, wortelstronken, …).

Bij het vaststellen van bijzondere hindernissen of ernstige gebreken in de grond die de stabiliteit en/of het gebruik van de constructie nadelig kunnen beïnvloeden, zoals oude waterputten, slappe grondlagen of allerhande verontreinigingen, verwittigt de aannemer onmiddellijk de architect en/of de stabiliteitsingenieur, die verdere instructies zal geven voor het verwijderen van deze hindernissen, het oplossen of saneren van het gebrek. De werken voortvloeiend uit deze instructies worden achteraf verrekend na overeenkomst over de prijs.

Indien de aannemer bij het graven van de bouwputten zou stoten op massieven of hindernissen, met een volume kleiner dan 0,5 m3, dan worden deze elementen verwijderd, zonder enige meerprijs.

###### Veiligheid

Toegangen tot de bodem van bouwputten worden behoorlijk aangelegd. Ze worden in goede staat onderhouden en moeten alle nodige veiligheid bieden.

De opstelling van graafmachines gebeurt overeenkomstig de voorschriften van het ARAB, de aanbevelingen van het NAVB en het veiligheids- en gezondheidsplan.

Indien de architect, stabiliteitsingenieur en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking dit zouden eisen, moet de aannemer waar nodig bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen, aangepaste middelen gebruiken en/of zijn uitvoeringsplanning herzien. Hieromtrent zullen geen verrekeningen worden aanvaard.

###### Keuring

De aannemer verwittigt tijdig de architect en/of de ingenieur, om de uitgravingen te controleren en voert geen werken uit die een visuele controle door de architect/ingenieur zouden kunnen hinderen. De afmetingen van de bouwputten en sleuven moeten het daarbij mogelijk maken alle werken gemakkelijk uit te voeren en te controleren.

De ontwerper en/of de ingenieur stabiliteit controleert de diepte, de bodem en de afmetingen van de putten en de sleuven, vooraleer de aannemer mag overgaan tot het betonstorten van de funderingen en het wederaanvullen. De toleranties in min of meer, op de peilen van een willekeurig profiel bedragen in grond maximaal 3 cm en in rotsachtige bodem maximaal 5 cm.

## 10.20.	uitgraving bouwputten - algemeen

###### Omschrijving

De uitgravingen hebben tot doel de voorziene bouwputten te realiseren (ongeacht of deze boven of onder het freatisch oppervlak zijn gelegen).

###### Uitvoering

De bouwputten worden waterpas en zuiver uitgegraven tot op het niveau voorgeschreven door de architect/ingenieur. De funderingsaanzet ligt daarbij minstens op vorstvrije diepte (80 cm) en tot op draagkrachtige grond.

Bij het uitgraven moet erop gelet worden dat de uiteindelijke bodem van de put niet losgewoeld wordt. 
In elk geval moet de bodem vlak en genivelleerd zijn. De bodem moet bovendien gezuiverd worden van alle organisch afval en puin, ijzer of andere materialen die harde plaatsen of inklinkingen kunnen veroorzaken.

De aannemer mag slechts starten met de funderingswerken of de bouwput dempen na akkoord van de architect of ingenieur betreffende de juiste diepte. Dit wordt opgetekend in het werfdagboek.

De aannemer plaatst de nodige veilige toegangen tot de bodem van de bouwput en houdt ze in goede staat gedurende de uitvoering van de werken.

Alle te hergebruiken grond voor aanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats.

Informatie over de grondwaterstand is terug te vinden in het diepsonderingsverslag dat als bijlage bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd is.

### 10.21.	uitgraving bouwputten - gewone bouwputten	|PM|

###### Omschrijving

De nodige uitgravingen tot realisatie van bouwputten voor de kelders, kruipkelders, ondergrondse parkings, liftputten,  … (ongeacht of deze boven of onder het freatisch oppervlak zijn gelegen), inclusief het  hergebruik van het uitgegraven materiaal als wederaanvulling. De afvoer van overtollige uitgegraven grond wordt beschreven onder artikel 10.43.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). De graafwerken zijn begrepen in de eenheidsprijzen voor het leveren en plaatsen van deze elementen.

###### Uitvoering

De wanden worden zoveel mogelijk verticaal uitgegraven. Wanneer echter voor inkalving gedurende de werken gevreesd wordt, worden de wanden in taluds uitgevoerd. De aannemer kan daarbij zelf de hellingshoek van zijn uitgravingen bepalen in functie van de grondsoort en de uit te voeren werken. De taluds worden echter niet meegerekend in het volume van de uitgegraven grond.

###### Toepassing

### 10.23.	uitgraving bouwputten - rioleringselementen	|PM|

###### Omschrijving

De nodige uitgravingen tot realisatie van bouwputten voor rioleringselementen, zoals inspectieputten, septische putten en regenwaterputten (ongeacht of deze boven of onder het freatisch oppervlak zijn gelegen), inclusief het hergebruik van het uitgegraven materiaal als aanvulling.  De afvoer van de overtollige uitgegraven grond wordt beschreven onder artikels 10.43.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). De graafwerken zijn begrepen in de eenheidsprijzen voor het leveren en plaatsen van deze elementen.

###### Uitvoering

De zone voor de rioleringselementen wordt uitgegraven tot op het peil aangeduid op de uitvoeringsplannen.

###### Toepassing

### 10.24.	uitgraving bouwputten - afgraven en uitdiepen bestaande vloer

###### Omschrijving

Wegnemen en verlagen van de bestaande vloer en uitscheppen van de bestaande vloeren, waar nieuwe vloerdikte in de plaats komt of huidige niveauverschillen verdwijnen..

###### Meting

meeteenheid: per m2

meetcode: netto af te graven / te verlagen oppervlakte.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Uitvoering

Na afgraving wordt het bouwpuin weggevoerd. Mogelijk aanwezig zuiver (bouw)zand, mag ter plekke blijven en wordt gebruikt voor aanvullingen van bestaande funderingen en rioleringen.

###### Toepassing

Verlagen vloer 30cm in refter zone. Dikte nieuwe vloeropbouw is 30cm.

#### 10.24.10.	uitgraving bouwputten - afgraven & uitdiepen bestaande vloer –30cm diep	|FH|m2

#### 10.24.20.	uitgraving bouwputten - afgraven & uitdiepen bestaande vloer – 60cm diep	|FH|m2

# 15.	VLOERLAGEN ONDERBOUW

## 15.00.	vloerlagen onderbouw - algemeen

###### Algemeen

De aannemer moet ervoor zorgen dat absoluut geen water van buitenuit of vanuit de onderbouw kan infiltreren in de bovenbouw. Daarom wordt waar nodig ook steeds de nodige vochtwering voorzien.

## 15.20.	draagvloeren op volle grond - algemeen

### 15.21.	draagvloeren op volle grond - stortklaar gewapend beton 15cm / gepolierd	|FH|m2

###### Omschrijving

Het betreft de op volle grond dragende betonnen vloer van het gebouw.

De werken omvatten:

de eventueel vereiste randbekistingen en ontkistingswerken;

de voorziene uitsparingen;

de levering en plaatsing van de wapeningen, met inbegrip van de voorzieningen en hulpstukken (afstandhouders, …) voor het plaatsen en bevestigen;

de uitvoering van de nodige scheidings- en verdeelvoegen;

de levering, het storten en spreiden van het stortklaar beton;

het horizontaal vlak maken van het gestorte bovenvlak;

de eventuele bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden;

de nodige vochtisolaties (indien niet apart gemeten onder artikel 15.30. e.v.).

###### Meting

meeteenheid: m2

meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. De wapening is inbegrepen in de eenheidsprijs. Uitsparingen groter dan 1m2 worden niet meegerekend.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Specificaties

stortklaar staalvezelbeton

beton volgens artikel 26.12.10. en 26.12.12.

betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001

| Sterkteklasse | Gebruiksdomein | Omgevingsklasse | Consistentieklasse | Maximale korrelgrootte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| minimum |  | minimum | keuze aannemer | keuze aannemer |

vezelwapening: volgens stabiliteitsstudie (voor technische specificaties zie ook artikel 26.11.21.; meting zoals hierboven beschreven)
Vezeldosering: … kg vezels/m³ beton

###### Uitvoering

De bepalingen van artikel 26.13. t.e.m. 26.14. zijn van toepassing.

De draagvloeren worden gestort na uitvoering van de funderingen en voor de aanvang van het opgaand werk. De aannemer verwittigt de architect minstens 2 werkdagen op voorhand voor een controle van de ondergrond.

Het beton wordt gestort

op de voorziene ondervloerisolatie, zoals beschreven in artikel 16.10 e.v.

De draagvloeren worden gestort

tussen de funderingsmuren.

De plaats van te voorziene uitsparingen wordt voorafgaandelijk door de architect aangegeven.

Bij grote lengten wordt minstens om de 15 m een verdeelvoeg uitgevoerd.

Vochtwerende isolatie: onder de draagvloeren wordt een vochtwerende laag geplaatst volgens artikel 15.31.10. PE

Randvoegen: de vloeren worden over de gehele omtrek gescheiden van de andere bouwelementen door een samendrukbare voeg van stroken geëxpandeerd polystyreen van minstens 3/5 mm dik

Zettingsvoegen: de draagvloer wordt aangebracht in vakken van maximum 6 x 6 m. De zettingsvoegen in de constructie worden uitgespaard en gevuld met geëxtrudeerde polyethyleenschuimstroken, of gezaagd.

###### Toepassing

## 15.30.	vochtwerende lagen - algemeen

###### Omschrijving

De vochtwerende lagen in de draagvloeren op volle grond, algemene funderingsplaten of platen op putten bestaan uit één of meerdere waterkerende scheidingslagen aangebracht tussen de grond en/of in de vloeropbouw. De werken omvatten:

de voorbereiding van de ondergrond;

de levering en verwerking van de materialen;

de levering en plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren;

de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

###### Materialen

De dichtingsmaterialen zijn geschikt voor waterdichting van horizontale oppervlakken.

Zij worden gestapeld op een beschutte plaats.

###### Uitvoering

De vochtwerende lagen worden geplaatst volgens de door de architect getekende vloeropbouw.

De vochtwerende lagen moeten spanningsvrij geplaatst worden op een ondergrond die aan de volgende voorwaarden voldoet:

de ondergrond zal droog zijn;

hij zal voldoende vlak en vast zijn;

hij zal vrij zijn van alle vreemde stoffen of lichamen (vet, kiezel, olie, ...);

hij zal chemisch en mechanisch met de waterdichting verenigbaar zijn.

De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen de beschadiging van het dichtingsmembraan.

Het dichtingsmembraan zal ter hoogte van alle vloerdoorbrekingen, wanden en verticale structuurelementen met zorg en met minimale opstand van 15 cm geplaatst worden, zodat de waterdichting blijvend verzekerd is.

###### Keuring

De architect controleert de plaatsing van de waterdichtingsmembranen en kijkt de aansluitingsdetails en overlappingen na op hun goede uitvoering.

### 15.31.	vochtwerende lagen - folies

#### 15.31.10.	vochtwerende lagen – folies/PE	|PM|

###### Omschrijving

De vochtwerende laag bestaat uit een waterdichte (visqueen)polyethyleenfolie.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM). De werken moeten inbegrepen zijn in de posten van de draagvloer op volle grond, algemene funderingsplaat, plaat op putten en/of vloerisolatie. Ze worden niet afzonderlijk opgemeten.

###### Materiaal

De folie mag niet kleven of gescheurd zijn.

Specificaties

Dikte: minimum 0,2mm

###### Uitvoering

De folie wordt aangebracht op de onderlaag

De folies worden zoveel mogelijk in 1 stuk gelegd. Niet te vermijden naden zullen een overlapping hebben van minstens 30 cm en dubbel in elkaar worden geplooid. Hiervoor wordt de eerste folie 30 cm dubbel geplooid, de tweede folie wordt erover gelegd en het geheel wordt dan 15 cm teruggeplooid.

De folie wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 cm boven het afgewerkte vloerpeil.

Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, steeds met minstens 30 cm overlapping.

###### Toepassing

# 16.	THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW

## 16.00.	thermische isolatie onderbouw – algemeen

###### Omschrijving

De post "thermische isolatie onderbouw” omvat alle leveringen en werken voor het realiseren van de voorziene thermische isolaties van ondergrondse kelder- of funderingswanden en isolatie onder de keldervloer of vloerplaat op volle grond.

###### Materialen

De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt worden.

Enkel producten waarvan de hierna vermelde λ-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde λd-waarde vermeld in de CE-marking, ATG-H of ETA, of met de rekenwaarde λUi vermeld in EPB-productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De λ-waarde moet geldig zijn voor de toegepaste plaatdikte(s).

## 16.30.	isolatiekorrels op volle grond - algemeen

###### Omschrijving

Thermische isolatiematerialen, die onder de draagvloeren op volle grond geplaatst worden. De werken omvatten:

de voorbereiding van het oppervlak;

de levering en de plaatsing van de isolatie en eventuele vochtfolies;

de levering en de plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren;

het verzorgen van eventuele uitsparingen voor leidingen, doorvoeren, enz.

###### Uitvoering

De voorschriften van de fabrikant dienen strikt gevolgd te worden, zelfs al zouden deze afwijken van onderstaande beschrijving.

Het werkoppervlak zal pas en vlak uitgevoerd worden. Het volledig dragen van de platen op de ondergrond moet verzekerd zijn. Eventuele uitvullagen worden beschreven onder artikel 15.10 zuiverheidslagen – algemeen.

De waterdichte laag boven de isolatie is inbegrepen in artikel 15.20. draagvloer op volle grond.

Onverminderd eventuele bijgevoegde uitvoeringsdetails, dient de aannemer er zorg voor te dragen dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt en dat bij de plaatsing zowel vocht- als koudebruggen worden voorkomen.

Na afloop van de werken worden de nodige beschermingsmaatregelen getroffen, alsook de nodige bevestigingen aangebracht om de isolatie op hun plaats te houden en vrij van ongedierte.

###### Keuring

De ontwerper wordt minimum 48u op voorhand op de hoogte gebracht van de plaatsing van de isolatie. Het betonstorten mag niet aanvangen voor de ontwerper zijn goedkeuring gegeven heeft.

### 16.31.	isolatiekorrels op volle gond – glasschuimgranulaten (incl geotextiel)	|FH|m3

###### Materiaal

Gerecycleerd glas als draagkrachtige en drainerende vloerisolatie bestaat voor 100% uit gerecycleerd glas en kan onbeperkt hergebruikt worden. Glasschuimgranulaten blijven onder alle omstandigheden stabiel en inert en zijn op geen enkele manier belastend voor milieu en gezondheid.

###### Technische kenmerken:

Glasschuimgranulaten

Gedeclareerde warmtegeleidingseigenschap λD = 0,080 [W/m.K] bij verdichte opbouw

Warmteweerstand R bij 20 cm = 2,50 [m2K/W] NEN 1068

Opneembare drukspanningverdichting 1,3:1 = 275 [kN/m2] (fcd)

Opneembare drukspanningverdichting 1,6:1 = 320 [kN/m2]

Soortelijk gewicht: ca. 150 kg/m3 (los), 195 kg/m³ (aangetrild)

Gravel afmetingen: 10 - 60 mm

Neemt geen water op en capillair brekend: beschermt tegen optrekkend vocht en is waterafvoerend

Diffusie-eigenschappen: dampopen, μ < 1

Onbrandbaar klasse A1, absoluut verdampingsvrij

Vorstbestendig conform DIN 52104-1

Alkalibestendigheid: langdurig bestendig, geen betonschade

Bestand tegen elke biologische aantasting en veroudering

Milieuvriendelijkheid: zeer hoog, Zwitserse “Eluattest” succesvol doorstaan

KOMO-normering en certificering is in behandeling, in Duitsland: DiBt Z23.34-1579.

- Geotextiel

Materiaal PP/PE

Gewicht 260 gr/m2

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN
Treksterkte 18 kN/m
Rek bij breuk 30%
Perforatieweerstand CBR 3250 N

###### Uitvoering

De glasgranulaten worden aangebracht in een laagdikte van 200 mm. De glasgranulaten worden aangedekt met een vochtwerende folie, zoals voorzien in artikel 15.31.

De isolatiekorrels worden geplaatst op en omwikkeld met een beschermd geotextiel.

Anti-worteldoek wordt geplaatst met de gladde kant (de coatingkant) richting de wortels. Het kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd: - verticaal als scheidingswand tussen de wortels en - rioleringen - kabels - funderingen - wegen en paden - verticaal rondom bomen - omwikkelen van riolering, kabels en leidingen. Bij afstanden langer dan 50 m rekening houden met een overlap van 1m. Indien er gebuik gemaakt wordt van tweezijdig klevende Butyltape dan een overlap van 50 cm.

###### Toepassing

Vloerisolatie volledig gebouw.

# 17.	ONDERGRONDSE LEIDINGEN

## 17.00.	ondergrondse leidingen - algemeen

###### Omschrijving

Alle ingegraven elementen voor het verzamelen, behandelen en afvoeren naar de openbare riolering van huishoudelijk afvalwater, fecaal water en regenwater van een gebouw of gebouwencomplex.

###### Materialen & Uitvoering

De volgende normen zijn van toepassing:

NBN EN 752 – Buitenriolering

NBN EN 476 - Algemene eisen voor rioleringsonderdelen

NBN EN 1610 - Aanleg en testen van rioleringen en afvalwaterleidingen

TV 200 - Sanitair Reglement - deel 1: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen is van toepassing.

Het rioleringssysteem voldoet aan de voorschriften van de rioolbeheerder. De aannemer wint de nodige inlichtingen in bij de plaatselijk rioolbeheerder.

Het rioleringsschema (met vermelding van de types afvalwater, leidingdiameters, toestellen, e.a.) is opgenomen in het bestek. Bij ontbreken ervan, bij tegenstrijdigheden of bij ontbrekende gegevens licht de aannemer het bestuur hiervan tijdig in.

Voorafgaand aan de werken zoekt de aannemer zelf alle noodzakelijke informatie i.v.m. de juiste ligging en peilen van de openbare riolering op en na goedkeuring door het bestuur, past hij het rioleringstracé hieraan aan.

De riolen op het privé terrein zijn steeds opgevat als een gescheiden systeem (scheiding tussen regenwater en fecaal en huishoudelijk afvalwater).

Het rioleringsnet wordt over zijn ganse lengte door verticale stijgbuisleidingen verlucht. De verluchtingsbuizen worden in overleg met het bestuur gepositioneerd.

Toezichtstukken zijn te voorzien bij richtingsveranderingen.

De graafwerken voor de sleuven van de ondergrondse leidingen worden beschreven onder artikel 10.33.

Alle af te voeren grond die voortkomt uit graafwerken voor elementen in dit hoofdstuk wordt gemeten onder artikels 10.40.

As-builtplannen: voor de voorlopige oplevering levert de aannemer aan het bestuur tekeningen van het rioleringsstelsel zoals het is uitgevoerd, met de exacte ligging en hoogtepeilen van de leidingen, toestellen, verzamelputten en aflopen.

## 17.10.	rioolbuizen - algemeen

###### Omschrijving

Alle ondergrondse leidingen voor de afvoer van afvalwater en regenwater, afkomstig van leidingen, toestellen en putten. De werken omvatten:

de leidingen, alle hulpstukken;

de koppelstukken en verbindingen met de putten en toestellen;

de muurdoorgangen en kokers;

de dichtheidscontrole, de wederaanvullingen;

alle werken voor het voorlopig afvoeren van het oppervlaktewater;

het ongeschonden bewaren van aanwezige kabels en leidingen;

de as-built-plannen.

###### Materialen en uitvoering

ALGEMEEN

Volgende normen zijn van toepassing:

NBN EN 1295-1 - Statische berekening van ingegraven buisleidingen onder verschillende belastingsomstandigheden - Deel 1: Algemene eisen

SB 250 - Index III-24 Buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer van water

BUIZEN - BOCHTSTUKKEN

De rioolbuizen zijn bestand tegen corrosie, oplosmiddelen, wasmiddelen en temperaturen tot 90°C.

Alle buizen en hulpstukken zijn onderling verenigbaar. Alle hulpstukken zijn voorzien in het gamma van de fabrikant.

De diameters van de buizen stemmen overeen met de aanduidingen op de rioleringsplannen en/of worden afgestemd op de te verwachten maximum debieten.

Elke richtingsverandering worden uitgevoerd met aangepaste bochtstukken. De aftakkingen van verticale en horizontale leidingen worden uitgevoerd onder hoeken van maximaal 45°. Wanneer de hoek tussen twee op elkaar aan te sluiten leidingen meer bedraagt dan 45° zal de aansluiting gebeuren door twee opeenvolgende bochtstukken elk met een hoek kleiner dan 45°.

MONTAGE - VERBINDINGEN - AANSLUITINGEN

Het montagewerk en de verbindingen worden uitgevoerd door daartoe opgeleide en bekwame vaklui.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rechte buizen uit één stuk. De plaatsing van buizen met vaste of losse moffen begint stroomafwaarts, met het mofeind stroomopwaarts gericht.

Buizen worden haaks gezaagd, van bramen ontdaan en eventueel afgeschuind. Voor het samenvoegen van de buizen worden de mof en het spie-einde zorgvuldig gereinigd en verbonden volgens de voorschriften van de fabrikant. Alle beschadigde buizen worden vervangen.

De aannemer verwezenlijkt alle aansluitingen op leidingen, toestellen en putten. De uiteinden van de afleiders, overlopen van putten enz. worden zorgvuldig met de afvoer verbonden en waar nodig waterdicht uitgewerkt. Ingeval van waterdruk worden de dichtingwerken uitgevoerd volgens een aan het bestuur ter goedkeuring voor te leggen detailtekening.

Binnen het gebouw worden de buizen tot in het vlak van de onderste vloeren of kelderwanden gebracht waar ze eindigen met een mof. Tijdens de werken worden de moffen afgedekt met een beschermkap. Buiten het gebouw worden op analoge wijze de voorlopig openstaande buizen afgedekt zodat er geen vuilresten, grond e.d. in kunnen terechtkomen.

Buizen, verticaal geplaatst of opgehangen, worden standaard voorzien van  aangepaste bevestigingsmaterialen. De voorschriften van de fabrikant worden strikt nageleefd. De bevestigingswijze zal voldoende stevig zijn om het gewicht van de gevulde horizontale leidingen te dragen. De beugels mogen niet meer dan 200 cm uit elkaar staan en op maximum 30 cm aan weerszijden van elke verbinding.

DOORVOEREN

Geen enkele buisverbinding of koppeling mag in een muurdoorvoering aangebracht worden.

De doorvoeren zijn zo voorzien dat zettingen de buis niet kunnen belasten. Bij doorgangen door muren of platen worden de leidingen vrij geplaatst. De nodige aanpassingswerken, het maken van gaten, het dichten van de openingen tussen de buizen en de gaten met een geschikt elastisch materiaal of een plastisch blijvende mortel, zijn inbegrepen.

Doorgangen doorheen bouwdelen moeten na afwerking aan dezelfde prestaties (waterdichtheid, brandveiligheid, stabiliteit, luchtdichtheid,…) voldoen als de  prestaties gesteld aan deze bouwdelen.

Doorgangen doorheen balken mogen enkel gebeuren in overleg met het bestuur en de stabiliteitsingenieur.

LEIDINGTRACE -  HELLING

Het leidingtracé wordt zorgvuldig uitgezet, volgens de aanduidingen op de riolerings- en/of grondplannen.

De juiste peilen van de riolering zullen in aanwezigheid van het bestuur correct worden uitgepast in functie van de vereiste helling, het uitpassen vangt steeds aan bij het laagste punt.

De rioleringsbuizen worden gelegd met een minimale en constante helling, waarbij de diameter van de buis in verhouding tot de helling en het af te voeren volume een minimale afwateringssnelheid van 0,60 m/sec. en een maximale snelheid van 2,50 m/sec. garanderen. Richtwaarden voor de helling: circa 0,5 cm/m voor regenwater, 1 cm/m voor vuil water en 2 cm/m voor fecaal water.

BEDDING - AANVULLINGEN

De buizen worden over hun ganse lengte ondersteund. Ter plaatse van de verbindingen van de buizen worden in het funderingsbed tijdelijke uitsparingen aangebracht die het mogelijk maken de verbindingen af te werken over de volledige omtrek van de buizen, de waterdichtheid ervan te controleren en de kragen of verbindingsstukken aan te brengen.

Ofwel wordt een voorgevormde fundering toegepast, ofwel worden de buizen aan de zijkanten onder een hoek van 45° tot halve hoogte aangevuld.

De aanvulling van de ingegraven riolering wordt pas uitgevoerd na goedkeuring door het bestuur en na het uitvoeren van de controleproeven op de waterdichtheid (zie keuring).

###### Keuring

Materialen met een BENOR merk, BUtgb of EUtgb- technische goedkeuring of gelijkwaardig genieten vrijstelling van voorafgaandelijke technische proeven. Deze vrijstelling slaat niet op de controle van de uitvoeringskwaliteit op de bouwplaats.

Het rioleringsstelsel wordt vóór aanvulling onderworpen aan een waterdichtheidcontrole volgens SB250 Index III – 7.1.3.4.

### 17.12.	rioolbuizen – kunststof

#### 17.12.30.	rioolbuizen – kunststof/PP

###### Omschrijving

Rioolbuizen en hulpstukken uit PP.

###### Materiaal

De hulpstukken hebben dezelfde herkomst en wanddikte als de buis.

De buizen zijn standaard voorzien van een gemonteerde steekmof.

De leidingen met bijhorende koppelstukken en hulpstukken voldoen aan PTV 1003 en beschikken over het BENOR-keurmerk, een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Specificaties

Markering “PP AFVOER-EVACUATION - Producent – diameter x dikte - fabricatiecode - BENOR”

###### Uitvoering

De samenvoegingen van buizen en stukken gebeuren conform de voorschriften van de fabrikant.

Diepte: minimum 60 cm onder de begane grond.

Helling: circa 0.5 cm/m (fecaal water) en 1.0 cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater).

Bedding: gestabiliseerd zand

Heraanvulling: te verdichten grond van de uitgravingen

Beschermhulzen te voorzien bij iedere muur of vloerdoorgang.

###### Toepassing

##### 17.12.31.	rioolbuizen – kunststof/PP – diam 110	|FH|m

###### Meting

meeteenheid: lm

meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of toestel. De leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn. De hulpstukken worden niet gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen.

##### 17.12.32.	rioolbuizen – kunststof/PP – diam 125	|FH|m

###### Meting

meeteenheid: lm

meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of toestel. De leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn. De hulpstukken worden niet gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen.

##### 17.12.34.	rioolbuizen – kunststof/PP – diam 160	|FH|m

###### Meting

meeteenheid: lm

meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of toestel. De leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn. De hulpstukken worden niet gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen.

### 17.34.	toezichtputten - kunststof

#### 17.34.10.	toezichtputten – kunststof/PVC

###### Omschrijving

Toezichtputten uit PVC.

###### Meting

meeteenheid: per stuk

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Toezichtputten vervaardigd volgens NBN EN 1401-1 - Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze rioleringen - Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem.

De bodems zijn voorgevormd en geprofileerd in de vloeirichting van de buizen.

Zij zijn voorzien van geschikte inlaatstukken, standaard leverbaar en/of in de fabriek geprefabriceerd volgens de plaatsingsplannen te leveren door de aannemer.

Voor de aansluitingen worden PVC-hulpstukken gebruikt, volgens NBN EN 1329-1, voorzien van lippendichtingen uit Styreen-Butadeen-Rubber (SBR).

Specificaties

Types: overeenkomstig de aanduidingen op plan

Putdiameters: volgens de aanduidingen op plan.

Wanddikte: minimum 7 mm afhankelijk van de dikte.

Putbodem: geprofileerd volgens vloei.

De bodems van de sifonputten zijn vlak en reiken minstens 100 mm onder de onderkant van de hoofdleiding. Op de uitloop van de sifonputten is een aangebouwd sifonsysteem voorzien.

De dikte van de funderingsplaat is 15 cm.

De prefab toezichtputten bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

###### Uitvoering

De wederaanvullingen rond de inspectieputten worden uitgevoerd met: gestabiliseerd zand.

Afdekking: bovengronds volgens artikel 17.50

De inspectieputten worden niet opgetrokken tot het maaiveld. Ze worden afgedekt met een vezelcement-deksel, passend op de buisdiameter van de put. Het afsluitdeksel is in de prijs inbegrepen.

Bij toegankelijke putten wordt de standaardhoogte van de put luchtdicht verhoogd tot het gewenste peil d.m.v. een stuk buis van corresponderende diameter. Deksel uit …, overeenkomstig artikel …

###### Toepassing

##### 17.34.12.	toezichtputten – kunststof/PVC – 2 x Ø400 met sifon	|FH|st

###### Meting

meeteenheid: st

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Toepassing

Volgens aanduiding op het rioleringsplan

## 17.60.	afvalwaterbehandeling - algemeen

###### Omschrijving

De toestellen bestaan uit een kuip ingericht om stoffen, die meegevoerd worden of vermengd zijn met het afvalwater tegen te houden, af te scheiden of te behandelen. Zijn inbegrepen:

de nodige uitgravingen en wederaanvullingen;

het voorbereiden van de ondergrond waarop of waarin de toestellen moeten worden geplaatst;

het storten van de funderingsplaat;

het leveren en plaatsen van de prefab toestellen, met inbegrip van de aansluitingen;

het aansluiten op de aanvoer- en afvoerleidingen;

het leveren en plaatsen van de inspectieramen met reukdichte deksels;

de aanvullingen rondom de put;

het  mangat en de putrand;

het leveren en plaatsen van reukdichte en kindveilige deksels en hun inlegkaders (indien niet opgenomen als een afzonderlijk artikel).

### 17.61.	afvalwaterbehandeling – septische putten 5.000 liter	|FH|st

###### Omschrijving

Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van septische putten, bestemd voor de opslag en behandeling van huishoudelijk afvalwater.

###### Meting

meeteenheid: per stuk

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

De septische putten beantwoorden aan NBN EN 12566-1, en de minimum voorwaarden van omzendbrief P.I.C./EU3185 van het Ministerie van Volksgezondheid en gezin.

Het systeem zorgt voor een anaërobe biologische zuivering van het afvalwater, waarbij  de vaste stoffen grotendeels door bezinking of als drijflaag worden afgezonderd. De septische put beoogt op een natuurlijke wijze het water te zuiveren.

De septictanks voldoen aan de plaatselijke bouwverordeningen.

De afmetingen worden berekend volgens de hierboven vermelde omzendbrief. Er mogen slechts septische putten geleverd worden door fabrikanten die de verbintenis hebben aangegaan de minimale voorwaarden te eerbiedigen, waarvan sprake in voornoemde omzendbrief en wiens namen op geregelde tijdstippen door het Ministerie van Volksgezondheid worden gepubliceerd.

Een septictank heeft een vloeibaarmakingsput en een verluchte zuiveringsput; deze kamers staan met elkaar in verbinding via doorstroomopeningen in de scheidingswand. De oppervlakte van de openingen bedraagt minstens 200 cm2. De waterdiepte bedraagt minstens 1 m, en de vrije hoogte tussen de waterspiegel en de afdekking bedraagt minstens 300 mm. Zij zijn ook voorzien van een bacteriefilter.

Verzakking of opdrijven van de putten moet voorkomen worden. De verschillende bestanddelen van de put moeten goed bereikbaar zijn voor toezicht en/of ruiming.

Op de septische putten staan vermeld: de nuttige inhoud, de handelsnaam, naam en adres van de fabrikant.

De keuze van prefab toestellen houdt rekening met de buisdiameters waarop moet worden aangesloten.

Specificaties

De septictanks zijn vervaardigd uit waterdicht prefab beton waarbij bodem, wand en eventueel tussenschot in één en dezelfde bewerking worden gestort en getrild. De gemiddelde drukweerstand van het beton na 28 dagen op kubussen van 150x150x150 mm bedraagt minimum 45 N/mm2).

Nuttige inhoud : 5.000 L

Aard van het afvalwater: fecaal water

Vorm: cilindrisch

Overloop: te voorzien van een ondergedompelde elleboog

Ontluchtingsbuis (ondergronds): PP met een diameter van 110 mm.

Ontluchtingsbuis (bovengronds): PP diameter: 90 mm.

Mangat: binnenafmetingen 60x60cm, tot op hoogte vloerpas verharding, De muurtjes worden langs binnen en buiten uitgecementeerd en bestreken.

Putdeksel: volgens artikel 17.51.03

Belastingsklasse: B125 (volgens NBN EN 124).

###### Uitvoering

Het aanzetpeil, bodemniveau en topniveau van de putten worden bepaald in functie van de hellingen van het rioleringsstelsel en het niveau van de putdeksels, t.o.v. het maaiveld of de voorziene verharding. De aannemer controleert voorafgaandelijk de juiste plaats en het peil.

De septische putten worden volkomen waterpas geplaatst, ofwel op een bedding van gestabiliseerd zand (standaard), ofwel een gewapende funderingsplaat (zie aanvullende uitvoeringsvoorschriften).

De nodige aansluitingen, de afmetingen en niveaus voor in- en uitgaande buizen worden door de aannemer bepaald, rekening houdend met de aan te houden hellingen en niveaus van buizen en putdeksels. Deze niveaus zijn zoals aangegeven op de plannen of voor de uitvoering vast te leggen in samenspraak met de architect.

De aan- en afvoerleidingen worden waterdicht aangesloten op de putten.

De septische putten worden verlucht: door een verluchtingsbuis die loopt tot boven het dak

Het verloop van de ontluchtingsbuis gebeurt volgens de aanwijzingen van de architect.

Een mangat wordt voorzien om de toezichtdeksels tot op vloerpas of maaiveldniveau te brengen: opgemetseld met volle baksteen (volgens NBN EN 771-1) en metselmortel categorie M15 (volgens NBN EN 998-2). De muurtjes worden langs binnen en buitenzijde uitgecementeerd. Om een waterdichte cementlaag te bekomen wordt aan het aanmaakwater een vochtwerend product toegevoegd dat de sterkte-eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en oliën. Na voldoende verharding wordt de cementlaag in aanraking met grond bestreken met 2 lagen vernis geactiveerd met steenkoolpek of bitumen (NBN B 46-101) à rato van minimum 200gr/ m2 en per laag; beide lagen verschillen van kleur.

Het putdeksel wordt op het voorziene niveau geplaatst in een hiertoe voorzien kader, stevig verankerd in het metselwerk. Metalen kaders moeten roestvrij te zijn of voorzien te worden van een roestwerende bescherming. De aanslag van het vast kader en deksel is uitgevoerd met dubbele tand en groef en wordt ingevet om de reukdichtheid te verzekeren. Na het aansluiten van de leidingen, het stellen van de put en na controle door de architect worden de aanvullingen rond de put gelijkmatig en laagsgewijs (in lagen van 30 cm oorspronkelijke dikte) uitgevoerd met: gestabiliseerd zand.

Onmiddellijk na de plaatsing wordt de septische put gevuld met helder water.

De septische put wordt voorzien van een verzwaringsplaat ter bescherming van lasten van wagens.

Deze plaat is 20cm dik, en gewapend met een onder- en bovennet #8/8/150/150 (zie ook uitvoeringsplannen stabiliteit)

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen

## 17.70.	regenwaterbehandeling - algemeen

### 17.71.	regenwaterbehandeling - regenwaterputten

###### Omschrijving

Ondergrondse vergaarbakken voor regenwater, bestaande uit één of meerdere elementen. Inbegrepen:

de uitgravingen (met eventueel verlagen van de grondwaterstand en afvoeren van het oppervlaktewater),

de funderingen,

het leveren en plaatsen van de regenwaterputten,

de aansluitingen van de aanvoerleidingen en de overloop,

de wederaanvullingen,

de voorziening van een ontluchting en een overloop met sifon,

de mangaten en de putranden,

het leveren en plaatsen van reukdichte en kindveilige deksels en hun inlegkaders (indien niet opgenomen als een afzonderlijk artikel).

###### Materialen

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 5 juli 2013 is van toepassing.

De materialen beantwoorden aan de voorschriften van TV 200 - Sanitair Reglement (WTCB) en moeten onderling verenigbaar zijn.

Op de prefab regenwaterputten staat vermeld: handelsnaam, naam en adres van fabrikant en nuttige inhoud.

De keuze van het toestel is in overeenstemming met de aan te sluiten buisdiameters.

De put wordt voorzien van een overloop met geïntegreerde sifon.

De put is bereikbaar voor toezicht en ruiming. Daarom wordt op elke eenheid  een mangat opgemetseld of wordt de put opgehoogd met prefab elementen tot op het voorziene niveau van de putdeksels.

###### Uitvoering

UITGRAVING - FUNDERING - PEILEN

Alle werken worden uitgevoerd in het droge. De afmetingen van de uitgravingen zijn zodanig dat een vlotte en onberispelijke plaatsing van de putten mogelijk is. De aannemer voert de nodige schorings- en stutwerken uit om inkalven van de uitgravingen te voorkomen.

De architect zal de juiste plaats en de pas aangeven. Het aanzetpeil, bodemniveau en topniveau van de putten worden bepaald in functie van de hellingen van het rioleringsstelsel en het niveau van de putdeksels t.o.v. het maaiveld en/of de vloerafwerking en zodanig dat de putten op hun maximale capaciteit functioneren. De aannemer stelt zich op voorhand op de hoogte  van het juiste peil van de rioleringen, voor het bepalen van de diepte en de aansluiting van de putten.

De regenwaterputten worden volkomen waterpas geplaatst op een stabiele en egale ondergrond. De uitvoeringswijze moet zo zijn dat verzakking van de putten niet kan voorkomen. Om verzakking of omhoogdrijven te voorkomen worden de putten waar vereist aangezet op een funderingsplaat die circa 10 cm rond de put uitsteekt. Na de uitvoering worden de putten gevuld met zuiver waterindien dit nodig is om opdrijven te voorkomen.

Het bovenvlak van de putten moet met minstens 30 cm grond (teelaarde) bedekt worden. De juiste niveaus worden aangegeven  op de plannen of de uitvoering vastgelegd in samenspraak met het bestuur.

AANSLUITINGEN - OVERLOOP & ONTLUCHTING

De toevoerleidingen, overloop en aanzuigleiding worden waterdicht aangesloten op de put. De reuk- en waterdichte aansluiting van de PVC-buis op de put wordt verzekerd door middel van een gefixeerde rubbermanchet. Zij dragen het BENOR-merk (of gelijkwaardig). In geval van aansluiting op een gemengde riolering, moet deze standaard voorzien  worden van een terugslagklep (zie artikel 17.76).

De afmetingen en de nodige aansluitingen voor in- en uitgaande leidingen worden op het as-built-leidingenschema weergegeven.

Er wordt een ontluchtingsbuis voorzien in PVC. Het verloop van de ontluchtingsbuis gebeurt volgens de aanwijzingen van het bestuur.

MANGATEN – PUTDEKSELS

Een mangat wordt voorzien om de toezichtdeksels tot op vloerpas of maaiveldniveau te brengen:

opgemetseld met volle baksteen (volgens NBN EN 771-1) en metselmortel categorie M15 (volgens NBN EN 998-2). De muurtjes worden langs binnen en buitenzijde uitgecementeerd. Om een waterdichte cementlaag te bekomen wordt aan het aanmaakwater een vochtwerend product toegevoegd dat de sterkte-eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en oliën. Na voldoende verharding wordt de cementlaag in aanraking met grond bestreken met 2 lagen vernis geactiveerd met steenkoolpek of bitumen (NBN B 46-101) à rato van minimum 200gr/ m2 en per laag; beide lagen verschillen van kleur.

Het putdeksel wordt op het voorziene niveau geplaatst in een hiertoe voorzien kader stevig verankerd in het metselwerk. Metalen kaders moeten roestvrij  zijn of voorzien van een roestwerende bescherming.

###### Keuring

Voor de oplevering wordt de put volledig gevuld met zuiver water ter controle van de algemene waterdichtheid.

Bij de voorlopige oplevering zullen de regenwaterputten volledig gezuiverd zijn.

#### 17.71.10.	regenwaterbehandeling – regenwaterputten/beton 10.000l	|FH|st

###### Omschrijving

Prefab betonnen regenwaterput.

###### Meting

meeteenheid: per stuk

meetcode: netto hoeveelheid

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

De prefabputten bestaan uit waterdicht, goed verdicht beton, conform PTV 114 ‘Geprefabriceerde bekuipingen van beton voor regenwaterputten, septische tanks en zuiveringsinstallaties van huishoudelijk afvalwater’ of beschikken over een BENOR-keuring (attest voor te leggen).

De karakteristieke druksterkte van het beton bedraagt minstens 30 N/mm2.

De wand en bodem moeten uit één stuk zijn.

De wanden van de regenwaterput moeten zo berekend zijn dat zij bestand zijn tegen het transport, de plaatsing en de bedrijfsdruk.

De bovenplaat moet naast de vaste overlast te weerstaan aan een gebruiksbelasting van minimum 15 kN/m2. Wanneer de putten niet opgevat zijn om de voorziene belastingen te dragen, of wanneer de werkelijke belasting hoger ligt dan de voorziene moet er een versterkt deksel worden voorzien of een verdeelplaat in gewapend beton worden gestort.

Een berekeningsnota van de regenwaterput wordt ter goedkeuring aan de architect voorgelegd.

Specificaties

Nuttige inhoud: 10.000 liter.

Type: enkelvoudig, conform PTV 114

Vorm: cilindrisch

Wanddikte: minimum 12 cm. De wanden zijn conisch uitgevoerd

Vloerdikte: onder 12 cm, boven 12. cm

Dekplaat belastingklasse: B 125

Overloop met sifon: ingeval van aansluiting op gemengde riolering, met terugslagklep

Mangat: minimum opening 60x60cm

Putdeksel: bovengronds, volgens artikel 17.51.02

###### Uitvoering

De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant op een stabiele en geëgaliseerde ondergrond. Het transport en verplaatsing van putten moet voorzichtig gebeuren ter voorkoming van scheurvorming of breuk.

Er mag slechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de afgewerkte put gekeurd is door het bestuur. De wederaanvullingen rondom de put worden uitgevoerd met: gestabiliseerde zand.

Boven de putten wordt een buitenafwerking in waterdoorlatende halfverharding voorzien. Enkel toegankelijk voor voetgangers & fietsers.

###### Toepassing

Volgens aanduiding op de plannen

### 17.72.	regenwaterbehandeling - hergebruik regenwater	|PM|

###### Omschrijving

Alle coördinerende werkzaamheden, aansluiting en beproeving, om de voorziene regenwaterputten geschikt te maken voor het duurzaam hergebruik van regenwater binnen de woningen (voeding toiletten, wasmachine, …). De regenwaterputten zullen een eerste maal gevuld worden met drinkbaar water. De regenwaterputten, filters en overlopen, hydrofoorgroepen, bijvulinstallatie, … zijn opgenomen als afzonderlijke posten: putten, filters en overlopen met terugslagklep in hoofdstuk 17, de pompinrichting, bijvulinstallatie en aansluiting op de verdeelcollector in hoofdstuk 62. De elektrische aansluitingen behoren tot de aanneming elektrische installatie. Het plaatsen en aansluiten van de aftappunten en hun leidingen behoren tot hoofdstuk 60.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM)

###### Toepassing

Het regenwater wordt bestemd voor de voeding van toiletten en dubbele dienstkranen.

### 17.73.	regenwaterbehandeling - voorfilters	|FH|st

###### Omschrijving

Voorfilters voor regenwaterput.

###### Meting

meeteenheid: per stuk

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Voorfilters te plaatsen vóór de regenwaterput of geïntegreerd in het mangat of de toegangsopening. De filters zijn voorzien van een inlaat, een uitlaat naar de regenwaterput en een overloop.

De filterelementen zijn corrosiebestendig, onderhoudsarm en gemakkelijk uitneembaar voor reiniging.

Specificaties

Type: zelfreinigende inline-filter uit PE

Aangesloten dakoppervlak: max. 800 m2

Filterelement: buiselement in roestvast staal

###### Uitvoering

Plaatsing volgens de richtlijnen van de fabrikant.

De leidingen voor en na de filter moeten hellend in de afvoerrichting liggen.

In de grond geplaatste filters zijn gemakkelijk toegankelijk voor inspectie en voorzien van een deksel.

###### Toepassing

Volgens aanduiding op de plannen, voor de inlaat van hemelwater in de regenwater put.

### 17.74.	regenwaterbehandeling - overloop en terugslagklep	|FH|st

###### Omschrijving

Overloopinrichting voor regenwaterput.

###### Meting

meeteenheid: per stuk

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Overloopinrichting van de regenwaterput naar de riolering, te voorzien van een zelfsluitende terugslagklep die terugstroming via de overloop naar de regenwaterput verhindert.

Specificaties

Materiaal: kunststof (PE/PVC,…) voorzien van afsluitdeksel voor reiniging van klep en buis.

Diameter: DN 200

Met afsluiter tegen ongedierte.

###### Toepassing

Volgens aanduiding op de plannen, zowel op de overloop naar wadi (2 stuks)

### 17.84.	aansluitingen – overloop regenwater op wadi	|FH|st

###### Omschrijving

Alle werkzaamheden en keuringen nodig voor de aansluiting op de uitgegraven wadi

Zijn inbegrepen:

het leveren en plaatsen van een betonnen eindstuk,

alle vereiste grond- en aanvullingswerken,

###### Meting

meeteenheid: per stuk

meetcode: per aansluiting; de buizen en hulpstukken worden gemeten onder de betreffende posten van de rioleringsleidingen.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).

###### Materialen

De aansluiting op de hoofdleiding zal uitgevoerd worden door middel van een aangepast eindstuk, dat geplaatst wordt in een opening in de hoofdleiding die of reeds standaard werd voorzien of ter plaatse moet worden uitgeboord.

Het aangepast eindstuk is uitgevoerd in een stootvast materiaal: beton of gelijkwaardig.

Het eindstuk is voorzien van een ongediertewering dmv een gaas of gelijkwaardig (verdiept zodat niet zichtbaar en vatbaar voor vandalisme).

De afdichtingen  voldoen aan NBN EN 681- Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en afvoertoepassingen.

###### Uitvoering

Het eindstuk wordt in een stabilisé bedding gelegd.

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen (2stuks)

# 20.	METSELWERK

## 20.00.	metselwerken - algemeen

###### Omschrijving

Bovengrondse metselwerken, die niet in aanraking met de grond komen of aan weersinvloeden zijn blootgesteld.

###### Materiaal

STS 22 Metselwerk is van toepassing.

###### Uitvoering

Algemeen

De stabiliteitsberekeningen van het metselwerk gebeuren volgens NBN EN 1996 en zijn ten laste van de door de bouwheer aangestelde stabiliteitsingenieur. 
De in rekening te brengen belastingen worden bepaald volgens NBN EN 1991.

De uitvoering van het metselwerk gebeurt in overeenstemming met STS 22 en NBN EN 1996.

toleranties

| Aard | Maximaal toelaatbare afwijking |
| --- | --- |
| Verticaliteit per verdieping | ± 8 mm |
| Positie van boven elkaar staande muren | ± 20 mm |
| Vlakheid per 2 m | ± 8 mm |
| Dikte van de volledige spouwmuur | ± 10 mm |
| Elke lengtemaat d | ± ¼ (d)1/3 (in cm) |
| Horizontaliteit | ± 8 mm bij d ≤ 3 m ± 12 mm bij 3 m ≤ d ≤ 6 m ± 16 mm bij 6 m ≤ d ≤ 15 m (d = afstand tussen twee meetpunten) |

Indien de toleranties niet nageleefd zijn, wordt het werk afgekeurd en vervangt de aannemer het betreffende metselwerk op zijn kosten.

Bewegingsvoegen

De juiste plaats van de voegen wordt aangegeven op de plannen en/of gebeurt volgens de stabiliteitsstudie.

De breedte van de voegen bedraagt 10 à 15 mm, de voegen gaan doorheen de volledige dikte van de muur. De muurdelen moeten vrij en elastisch kunnen bewegen.

De bewegingsvoegen moeten opgevuld worden met een samendrukbaar, onrotbaar materiaal. De zichtzijde van de voeg wordt opgespoten met een elastisch blijvend materiaal. De voeg moet waterdicht blijven.

Bij horizontale bewegingsvoegen bedraagt de onderlinge afstand maximaal 9 m. 
De horizontale voegen worden gerealiseerd door het gebruik van geveldragers, die in de hoogte en eventueel in de breedte verstelbaar zijn. De geveldragers worden beschreven onder artikels 27.53. De architect bepaalt waar de horizontale voegen voorzien moeten worden.

Zichtbaar blijvend metselwerk

De zichtvlakken van het zichtbaar blijvend metselwerk worden zoveel mogelijk samengesteld uit hele en/of halve metselstenen. Het gebruik van gebroken elementen of elementen met een onregelmatige vorm of uitzicht wordt niet toegestaan. Het delen van hele stenen gebeurt door mechanisch verzagen, zodat nergens sporen van gekapte stenen zichtbaar zijn. Hoeken worden steeds in verband gemetseld. Buitenhoeken moeten vlak uitgevoerd worden.

Bij het optrekken van zichtbaar blijvend metselwerk moeten elektriciteitsleidingen bij voorkeur gelijktijdig met het metselen ingewerkt te worden. In het zichtvlak van het metselwerk worden de nodige uitsparingen voor contactdozen voorzien of zorgvuldig uitgezaagd.

De voegen worden achter de hand platvol meegaand gevoegd met de gebruikte metselmortel. Alle op de steen klevende mortelresten worden zorgvuldig verwijderd, de zichtvlakken van de stenen worden gereinigd en beschermd tegen verdere verontreiniging.

### 20.01.	metselwerken – ter plaatse gemetst

###### Omschrijving

De muren worden ter plaatse op de werf gemetst.

De werken omvatten:

de voorbereiding van de werken, het plaatsen van de nodige stellingen, …

de levering en voorbereiding van de stenen, de metselmortels, …

de uitvoering van het metselwerk en de nodige beschermingsmaatregelen, …

de nodige waterkeringen

de prefab deur- en raamlateien en prefab verdeelbalkjes, indien niet afzonderlijk gemeten onder hoofdstuk 26 en/of 27

de nodige voorzieningen voor de bevestiging van het binnen- en buitenschrijnwerk

de verbindingselementen en/of -wapeningen voor kruisende muren, alle verankeringen aan niet ingebonden achterliggende muren of van achterliggende muren aan een betonskelet

het voorzien van de nodige doorbrekingen en doorvoerbuizen

het verwijderen van de voor de werken nodige beschermingen, stellingen, afdekzeilen, …

het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.

###### Uitvoering

De aannemer treft de nodige voorzorgen om de stenen op een vlakke ondergrond en droog op te slaan. Hij verwijdert de verpakking zo kort mogelijk voor het vermetselen. In het winterseizoen moet absoluut vermeden worden dat niet vorstbestendige stenen nat worden.

De aannemer neemt alle nodige voorzorgen om metselwerk met een verzorgd en onbesmeurd uitzicht te realiseren en dit te behouden.

Alle muren worden loodrecht, haaks en goed vlak uitgevoerd.

Bij gebruik van mortel voor algemene toepassing worden de metselstenen vol en zat in de mortel gelegd. De uit de voegen puilende mortel wordt met het truweel afgeschraapt.

Bij aanhoudende droge weersomstandigheden worden bij gebruik van mortel voor algemene toepassing de stenen voorafgaandelijk bevochtigd om een goede hechting tussen mortel en steen te verkrijgen.  Nat maken door onderdompeling is verboden.

Bij zeer warm en droog weer of felle bezonning, wordt het vers metselwerk regelmatig maar licht besproeid om uitdroging van de mortel, voor hij volledig verhard is, te voorkomen.

Bij regen moet het vers metselwerk onmiddellijk tegen waterinslag beschermd worden.

Het bovenvlak en de bovenste 80 cm van het metselwerk moeten op het einde van de dag systematisch afgedekt worden.  Eventueel mag ook een afdekplaat met voldoende oversteek gebruikt worden die het verse metselwerk over de bovenste 80 cm beschermt tegen regen. Deze rechtstreekse afdekking mag geen hout of ander materiaal zijn dat onder invloed van regen sporen kan nalaten op het metselwerk.

Bij iedere gebeurlijke werkonderbreking verwijdert de aannemer alle gebonden mortel boven een laatste laag stenen of blokken.

Indien de verticale voegen van het metselwerk niet gevuld worden, mag de maximale effectieve opening van de voeg niet groter zijn dan 5 mm.

De langse voegen moeten perfect horizontaal zijn en overal dezelfde dikte hebben.

De verbinding tussen dragende wanden gebeurt door steenverbanden of door horizontale wapeningen die in iedere wand worden verdergezet. De voorschriften van STS 22 hieromtrent zijn van toepassing. Alle muren die een geheel vormen, worden gelijktijdig opgetrokken.

Bij de aansluiting van muren aan kolommen in beton of staal wordt een bewegingsvoeg voorzien tussen de muur en de kolom.

Bij verankering van muren aan bestaande constructies worden de muren in verband ingewerkt in de bestaande muren. Als dit niet mogelijk is, wordt om de 50 cm een voegband in het metselwerk ingewerkt en aan de bestaande constructie verankerd.

De muren worden pas belast nadat het metselwerk voldoende sterkte bereikt heeft. Voor een gelijkmatig verdeelde belasting wordt ten minste 16 uur gewacht, voor een puntlast moet men minimaal 24 uur wachten voor het aanbrengen van de belasting.

## 20.10.	materialen – algemeen

### 20.11.	materialen – metselmortel

###### Materiaal

De NBN EN 998-2 – Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing.

De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd.

De aannemer heeft de keuze tussen voorgemengde fabrieksmortel van het droge type of voorgemengde fabrieksmortel van het natte type. Hij staat in voor de keuze van een geschikte metselmortel volgens de in dit bestek voorgeschreven prestaties en voor de toe te passen metselstenen. De voorschriften van de mortelfabrikant moeten opgevolgd worden.

De aannemer legt een prestatiefiche van de mortel ter goedkeuring voor aan de ontwerper.

#### 20.11.10.	materialen – metselmortel/voor algemene toepassing (G)	|PM|

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM).

###### Materiaal

De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur.

Er mogen enkel hulpstoffen toegevoegd worden in samenspraak met de producent van de mortel.

Specificaties

Druksterkteklasse: M 15

###### Uitvoering

De voorschriften van de mortelfabrikant moeten opgevolgd worden.

Droge fabrieksmortels moeten droog, beschermd tegen wind, zon, opstijgend vocht en regen gestockeerd worden. Als de mortel in silo geleverd wordt, moet deze op verharde horizontale ondergrond stabiel geïnstalleerd worden, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften.

Bij gebruik van voorgemengde fabrieksmortels van het natte type legt de aannemer de leveringsbonnen voor aan de architect. Op deze bonnen moeten de herkomst en samenstelling vermeld staan.

De mortel wordt verwerkt vooraleer de binding optreedt. Nadat de mortel is aangemaakt, is het verboden opnieuw water aan het mengsel toe te voegen en opnieuw te mengen. De aannemer beschermt de mortel tegen weersinvloeden.

### 20.12.	materialen – hulpstukken

#### 20.12.10.	materialen – hulpstukken/spouwankers

###### Materiaal

De NBN EN 845-1 – Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 1: Spouwhaken, bandstaal, balkschoenen en kraagijzers is van toepassing.

De verankeringslengte van de spouwankers bedraagt minimaal 30 mm.

Diameter van de spouwankers is minimaal 4 mm. Voor gelijmd metselwerk worden aangepaste spouwankers met afgeplatte uiteinden voorzien.

De spouwankers zijn zo ontworpen dat doorstroming van het water  van het buitenspouwblad naar het binnenspouwblad verhinderd wordt.

##### 20.12.12.	materialen – hulpstukken/spouwankers – slag- en schroefankers met isolatieplug	|PM|

###### Omschrijving

De spouwankers worden niet ingemetst in het binnenspouwblad maar bevestigd met een aangepaste kunststof plug. De plug zorgt eveneens voor de mechanische bevestiging van de isolatie.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM).

###### Materiaal

De spouwankers met isolatieplug zijn geschikt voor toepassing bij de in dit bestek voorgeschreven type metselsteen. Model ter goedkeuring voor te leggen aan architect.

De lengte van het spouwanker is afgestemd op de toegepaste spouwbreedte en de eventueel benodigde overlengte voor het plooien van de ankers in de buitenmuur.

De lengte van de plug is aangepast aan de dikte van de isolatie en de benodigde verankeringslengte in de steen.

Specificaties

Materiaal spouwanker: roestvast staal

###### Uitvoering

De spouwankers met isolatieplug worden geplaatst met door de fabrikant geschikt verklaard materieel. De pluggen worden met snijdende boor en niet met boor in klopstand ingebracht om beschadiging aan het metselwerk te voorkomen.

#### 20.12.20.	materialen – hulpstukken/lateien

###### Materiaal

De NBN EN 845-2 – Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 2: Lateien is van toepassing.

##### 20.12.21.	materialen – hulpstukken/lateien – beton	|PM|

###### Omschrijving

Deze lateien worden beschreven in het hoofdstuk beton onder artikel 26.34.

##### 20.12.22.	materialen – hulpstukken/lateien – staal	|PM|

###### Omschrijving

Deze lateien worden beschreven in het hoofdstuk staal onder artikel 27.20.

## 20.50.	niet-dragende binnenmuur – algemeen

### 20.51.	niet-dragende binnenmuur – snelbouw

###### Materiaal

De NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen – Deel 1: Metselbaksteen is van toepassing.

Enkel stenen behorende tot categorie I volgens NBN EN 771-1 mogen toegepast worden.

De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd.

De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper.

Specificaties

Stenen:

Formaat (lxbxh): modulair formaat op voorstel van aannemer

Genormaliseerde  gemiddelde druksterkte fb: min. 10 N/mm²

Groepsindeling: groep 1

Kopvlak: keuze aannemer

Oppervlak: glad

Type mortel: mortel voor algemene toepassing volgens art. 20.11.10.

Dikte van de voegen: 10 mm

Metselverband: halfsteens verband

Zichtbaar blijvend metselwerk

volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd: op de eerste verdieping (techniek en berging

oppervlaktestructuur: glad

de voeg tussen het zichtbaar blijvend metselwerk en het onafgewerkte plafond mag max. … mm zijn. Indien dit niet zo is, moet de voeg met een elastische kit opgevoegd worden.

het meegaand opvoegen is inbegrepen in dit artikel.

###### Uitvoering

De niet-dragende binnenmuren worden ter plaatse gemetst volgens art. 20.01.

Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant.

De kimlaag wordt volkomen waterpas aangebracht. Deze paslaag wordt in een traditioneel mortelbed geplaatst. Pas na voldoende uitharding van de paslaag worden de muren verder opgetrokken.

De niet-dragende wanden worden volledig los van de naast- en bovenliggende dragende constructie opgebouwd. De verbindingen met de dragende muren gebeuren via glijankers, uitsparingen in het dragende metselwerk die naderhand opgevuld worden met een samendrukbaar brandwerend materiaal, …. De verbinding met de bovenliggende vloer gebeurt met een samendrukbare voeg.

#### 20.51.20.	niet-dragende binnenmuur – snelbouw/dikte 14 cm	|FH|m3

###### Meting

meeteenheid: per m³

meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt de dikkere muur doorgemeten. De hoogte wordt gemeten tussen de vloeren. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening gebracht. Wordt afgetrokken:

openingen met een oppervlakte groter dan 0,30 m²;

het volume van lateien indien deze apart gemeten worden.

aard van overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Toepassing

# 22.	GEVELMETSELWERK

## 22.00.	gevelmetselwerken - algemeen

###### Omschrijving

Buitenspouwbladen in gevelmetselwerk.

###### Materialen

STS 22 is van toepassing.

###### Uitvoering

algemeen

De uitvoering van het metselwerk gebeurt volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met STS 22 en NBN EN 1996.

Men zal stenen van eenzelfde productie gebruiken voor het ganse project – of tenminste voor elk bouwdeel van het project indien dit niet in contact komt met een ander bouwdeel.

De stenen zullen steeds van verscheidene paletten (minimaal 5) gemengd worden, ook bij reeds voorgemengde pakken. De stenen worden per pak van boven naar beneden en overhoeks in de pakken afgenomen.

Het delen van hele stenen gebeurt door mechanisch verzagen, zodat nergens sporen van gekapte stenen zichtbaar zijn. Hoeken worden steeds in verband gemetseld.

Het metselwerk zal met zorg uitgevoerd worden zodat er geen bevuiling optreedt door morteluitlopers, mortelresten, …

Bij gebruik van mortel voor algemene toepassing worden de metselstenen vol en zat in de mortel gelegd. De uit de voegen puilende mortel wordt langs de spouwzijde met het truweel afgeschraapt. Indien het metselwerk achteraf opgevoegd wordt, moeten de voegen voor de mortel volledig verhard is, uitgekrabd worden over minimaal 10 mm en maximaal 15 mm. De nodige open stootvoegen worden duidelijk gemarkeerd tot na de uitvoering van het voegwerk.

Aantal open stootvoegen boven de waterkeringen:

stenen van klasse IW1 en IW2: om de 2 strekken en min. 2 per muuronderbreking

stenen van klasse IW3: om de 3 strekken en min. 2 per muuronderbreking

stenen van klasse IW4: om de 4 strekken en min. 2 per muuronderbreking

Bij gedeeltelijke spouwvulling bedraagt de breedte van de luchtspouw minimaal 30 mm bij metselwerk met traditionele mortel en minimaal 20 mm bij metselwerk met lijmmortel.

De uitvoeringsdetails bepalen de vereiste aanslag bij raam- en deuropeningen. Indien niets vermeld staat hierover, wordt standaard een aanslag van 50 mm voorzien, met een maximale afwijking van 5 mm.

De aannemer neemt alle maatregelen om uitbloeiingen op het gevelmetselwerk te voorkomen. Indien ondanks deze maatregelen toch uitbloeiingen optreden, worden deze vóór de voorlopige oplevering gereinigd met een aangepast product volgens de aard van de uitbloeiing en het type steen. Het advies van de steenfabrikant zal hierover uitsluitsel geven.

toleranties

| Aard | Maximaal toelaatbare afwijking |
| --- | --- |
| Verticaliteit per verdieping | ± 8 mm |
| Verticaliteit op de totale hoogte van het bouwwerk | ± 50 mm |
| Vlakheid per 2 m | ± 8 mm |
| Dikte van de volledige spouwmuur | ± 10 mm |
| Elke lengtemaat d | ± ¼ (d)1/3 (in cm) |
| Openingen (ramen en deuren) | ± 5 mm t.o.v. de aangeduide plaats ± 5 mm t.o.v. de afmetingen |
| Horizontaliteit van het metselwerk | ± 8 mm bij d ≤ 3 m ± 12 mm bij 3 m ≤ d ≤ 6 m ± 16 mm bij 6 m ≤ d ≤ 15 m (d = afstand tussen twee meetpunten) |
| Horizontaliteit van de lintvoegen | ± 0,125 l(0,33) (l = lengte van de lintvoeg in cm; controle ter hoogte van het bovenvlak van de metselstenen) |
| Rechtlijnigheid van de lintvoegen | ± 2 mm (controle met een rechte lat van 2 m lengte, geplaatst op de bovenrand van de voeg) |

Indien de toleranties niet nageleefd zijn, wordt het werk afgekeurd en vervangt de aannemer het betreffende metselwerk op zijn kosten.

Bewegingsvoegen

De juiste plaats van de voegen wordt aangegeven op de plannen en/of gebeurt volgens de stabiliteitsstudie.

De breedte van de voegen bedraagt 10 à 15 mm, de voegen gaan doorheen de volledige dikte van de muur. De muurdelen moeten vrij en elastisch kunnen bewegen.

De bewegingsvoegen moeten opgevuld worden met een samendrukbaar, onrotbaar materiaal. De zichtzijde van de voeg wordt opgespoten met een elastisch blijvend materiaal waarvan de kleur aansluit bij de kleur van het voegwerk en/of de steen. De voeg moet waterdicht blijven.

Bij horizontale bewegingsvoegen bedraagt de onderlinge afstand maximaal 9 m. 
De horizontale voegen worden gerealiseerd door het gebruik van geveldragers, die in de hoogte en eventueel in de breedte verstelbaar zijn. De geveldragers worden beschreven onder artikels 27.53. De architect bepaalt waar de horizontale voegen voorzien moeten worden.

dakrandaansluitingen

De uitvoering van het gevelmetselwerk moet een waterdichte aansluiting waarborgen met de voorziene dakbedekkingsmaterialen, ter hoogte van schouwen en boven het dak uitstekende gevelopstanden. Alle in het buitenspouwblad in te werken loodslabben (dikte min. 1,5 mm) of geprefabriceerde kunststofelementen zijn inbegrepen in de kostprijs van het gevelmetselwerk.

### 22.01.	algemeen – ter plaatse gemetst gevelmetselwerk

###### Omschrijving

Het gevelmetselwerk wordt ter plaatse op de werf gemetst.

De werken omvatten:

de voorbereiding van de werken, het plaatsen van de nodige stellingen, beschermingen, afdekzeilen, …

de levering en voorbereiding van alle materialen

de uitvoering van het gevelmetselwerk en de nodige beschermingsmaatregelen

de nodige waterkeringen ter hoogte van gevelaanzet, gevelopeningen en dakranden

de aansluitingen met dakranden

het voorzien van de nodige doorbrekingen en doorvoerbuizen

de eventuele voegwerken, zettingsvoegen en afwerking

het gebeurlijk afwassen en/of afkrabben van de gevel

alle meerwerken voor het verwijderen van uitbloeïngen

het verwijderen van beschermingen en stellingen

het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.

###### Uitvoering

De aannemer treft de nodige voorzorgen om de stenen op een vlakke ondergrond en droog op te slaan. Hij verwijdert de verpakking zo kort mogelijk voor het vermetselen.

Alle muren worden loodrecht, haaks en goed vlak uitgevoerd.

Men moet vermijden om te metselen bij temperaturen lager dan 5°C. Sowieso mag nooit met bevroren materialen gemetseld worden en mag nooit op bevroren metselwerk verder gemetseld worden. Delen van het metselwerk die door vorst of andere invloeden beschadigd zijn, moeten worden afgebroken en op kosten van de aannemer hermetst worden.

Vers metselwerk dat blootgesteld wordt aan temperaturen lager dan 5°C moet beschermd worden met isolerend materiaal. Indien tijdens de eerste 24 uur na het vermetselen blootstelling aan temperaturen tussen 0°C en -5°C verwacht wordt, moet men cement CEM I met een hogere druksterkteklasse en verwarmd water toepassen. Het is toegelaten antivries hulpstoffen te gebruiken indien deze geen negatieve invloed op de eindsterkte en hechtsterkte hebben en geen verhoogd gevaar op uitbloeiingen opleveren.

Bij aanhoudende droge weersomstandigheden worden bij gebruik van mortel voor algemene toepassing de stenen voorafgaandelijk bevochtigd om een goede hechting tussen mortel en steen te verkrijgen.  Nat maken door onderdompeling is verboden.

Mortelsporen en/of verontreinigingen op de zichtvlakken worden dadelijk verwijderd.

Bij zeer warm en droog weer of felle bezonning, wordt het vers metselwerk regelmatig maar licht besproeid om uitdroging van de mortel, voor hij volledig verhard is, te voorkomen.

Bij regen moet het vers metselwerk onmiddellijk tegen waterinslag beschermd worden.

Het bovenvlak en de bovenste 80 cm van het metselwerk moeten op het einde van de dag systematisch afgedekt worden.  Eventueel mag ook een afdekplaat met voldoende oversteek gebruikt worden die het verse metselwerk over de bovenste 80 cm beschermt tegen regen. Deze rechtstreekse afdekking mag geen hout of ander materiaal zijn dat onder invloed van regen sporen kan nalaten op het metselwerk.

Bij iedere gebeurlijke werkonderbreking verwijdert de aannemer alle gebonden mortel boven een laatste laag stenen of blokken.

## 22.10.	materialen – algemeen

### 22.11.	materialen – mortel

#### 22.11.10.	materialen – mortel/metselmortel

###### Materiaal

De NBN EN 998-2 – Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing.

De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd.

De aannemer heeft de keuze tussen voorgemengde fabrieksmortel van het droge type of voorgemengde fabrieksmortel van het natte type. Hij staat in voor de keuze van een geschikte metselmortel volgens de in dit bestek voorgeschreven prestaties en voor de toe te passen metselstenen rekening houdend met de initiële wateropname van de gevelstenen. De voorschriften van de mortelfabrikant moeten opgevolgd worden.

De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur.

De aannemer legt een prestatiefiche van de mortel ter goedkeuring voor aan de ontwerper.

###### UItvoering

Droge fabrieksmortels moeten droog, beschermd tegen wind, zon, opstijgend vocht en regen gestockeerd worden. Als de mortel in silo geleverd wordt, moet deze op verharde horizontale ondergrond stabiel geïnstalleerd worden, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften.

Bij gebruik van voorgemengde fabrieksmortels van het natte type legt de aannemer de leveringsbonnen voor aan de architect. Op deze bonnen moeten de herkomst en samenstelling vermeld staan.

De mortel wordt verwerkt vooraleer de binding optreedt. Nadat de mortel is aangemaakt, is het verboden opnieuw water aan het mengsel toe te voegen en opnieuw te mengen. De aannemer beschermt de mortel tegen weersinvloeden.

##### 22.11.11.	materialen – mortel/metselmortel - voor algemene toepassing	|PM|

###### Omschrijving

Traditionele mortel voor het metsen van gevelmetselwerk met dikke voegen (7 tot 12 mm).

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM).

###### Materiaal

Er mogen enkel hulpstoffen toegevoegd worden in samenspraak met de producent van de mortel.

Specificaties

Druksterkteklasse: M 2,5

#### 22.11.20.	materialen – mortel/voegmortel

###### Materiaal

De NBN EN 998-2 – Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel  en TV 208 Opvoegen van metselwerk zijn van toepassing.

De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd.

De voegmortel moet compatibel zijn met de metselmortel en de gevelsteen. De samenstelling van de voegmortel is aangepast aan de klimatologische omstandigheden op het moment van aanbrengen.

De voegmortel moet vorstbestand zijn.

Duurzaamheid: geschikt voor toepassing in een omgeving met hoge waterbelasting.

De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur.

Specificaties

Druksterkteklasse: M 2,5

###### Uitvoering

De voorschriften van de voegmortelfabrikant moeten gevolgd worden.

Om de gewenste voegtint te bepalen, worden 3 verschillende stalen aangebracht op proefvlakken met een minimale oppervlakte van 0,25 m². Hieruit wordt door de architect en de bouwheer een definitieve voegsamenstelling gekozen.

De homogeniteit van de mengeling is zodanig dat de tint overal eenvormig is.

Er mag niet gevoegd worden bij extreme weersomstandigheden, zoals bij verwachte vorst binnen de 24u na het aanbrengen, bij temperaturen onder 5°C en boven 30°C, in volle zon, bij droge wind, bij slagregen, in geval van bevroren ondergrond, ….

Bij gebruik van bastaardmortel met kalkhydraat voor het optrekken van het metselmerk, mag het opvoegen ten vroegste 2 maanden na het beëindigen van het metselwerk gebeuren.

De dag voor het voegen moet het metselwerk bevochtigd worden met zuiver water. Indien nodig wordt dit kort voor de aanvang van het voegen herhaald.

Bij ongunstige weersomstandigheden moet het metselwerk gedurende twee dagen met water beneveld worden om verbranding van de voegspecie te voorkomen. Het gebruik van een geschikt polymeer kan het benevelen overbodig maken.

Mortelvlekken moeten zoveel mogelijk mechanisch verwijderd worden vooraleer over te gaan tot een chemische behandeling.

Indien gevaar voor regen op vers gevoegd metselwerk bestaat, moet het metselwerk beschermd worden.

### 22.14.	materialen – wapening	|FH|m

###### Omschrijving

Geprefabriceerde staalwapening die in de mortellaag tussen de legvlakken van de gevelstenen geplaatst wordt.

###### Meting

meeteenheid: per lopende meter

meetcode: netto muurlengte, gemeten volgens de as van de muren. Overlappingen worden niet meegerekend.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).

###### Materiaal

De NBN EN 845-3 – Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren – Deel 3: Lintvoegwapeningen van staal is van toepassing.

De lintvoegwapening bestaat uit gelaste draadnetten uit roestvrij staal of verzinkt staal met epoxy coating (dikte van epoxy deklaag > 80 µm, gemiddelde dikte 100 µm; de epoxy deklaag moet volledig dicht zijn en aangebracht op alle oppervlakken, ook de snijvlakken van de wapening).

De producent moet verklaren dat de wapening geschikt is voor toepassing in gevelmetselwerk.

De muurwapening beschikt over een geldige ATG (of gelijkwaardig).

###### Uitvoering

De aannemer plaatst de meest geschikte lintvoegwapening. Voor gelijmde voegen gebruikt hij wapening met platte draden (maximale dikte van 1,5 mm). Voor mortelvoegen bedraagt de diameter minimaal 3 mm. De voorschriften van de fabrikant moeten gevolgd worden.

De metselwerkwapening wordt aangebracht elke 2 lagen in het nieuwe metselwerk van de dakkapellen

Lintvoegwapening uit verzinkt staal met epoxy coating moet omzichtig behandeld worden opdat de deklaag niet beschadigd zou worden.

## 22.20.	gevelstenen – algemeen

### 22.21.	gevelstenen – baksteen

###### Materiaal

De NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen – Deel 1: Metselbaksteen is van toepassing.

Enkel stenen behorende tot categorie I volgens NBN EN 771-1 mogen toegepast worden.

De stenen behoren tot de klasse HD (hoge dichtheid) volgens NBN EN 771-1.

De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd.

De aannemer legt ten minste drie stalen met prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper.

Gehalte aan actieve oplosbare zouten: categorie S2 (volgens NBN EN 771-1).

###### Keuring

Gebroken stenen mogen niet verwerkt worden (behalve bij gevelstenen die bedoeld zijn voor wild verband).

Bij een steekproef van 100 gevelbakstenen zullen minstens 90 stenen aanwezig zijn met één onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop. Worden als beschadiging beschouwd:

een afgestoten hoek, rand of nerf van opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde bezanding of profilering, voor zover deze voor de zichtvlakken van de gevelbaksteen als storend moeten worden beschouwd.

de minimale diameter van een beschadiging bedraagt 10 mm voor vormbak- en strengpersstenen en 15 mm voor handvormstenen of het product van lengte x hoogte van enige andere beschadiging bedraagt meer dan 100 mm² voor vormbak- en strengpersstenen en 225 mm² voor handvormstenen.

gevelbakstenen met bewust aangebrachte beschadigingen (bijv. getrommelde stenen) worden niet op rand- en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld.

Het aantal gevelbakstenen met fouten mag niet groter zijn dan 5%. Worden als fouten beschouwd:

de aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het zichtvlak van de steen.

scheuren met een breedte ≥ 0,2 mm op het zichtvlak.

#### 22.21.10.	gevelstenen – baksteen/strengpersstenen

###### Materiaal

Specificaties

Fabrieksmaat (lxbxh): idem bestaande

Kleur: rood

Oppervlaktetextuur: glad

Uitzicht: effen

Vorstklasse (volgens NBN B 27-009): zeer vorstbestand

## 22.30.	renovatiewerken – algemeen

### 22.31.	renovatiewerken – herstelling en aanpassing bestaand gevelmetselwerk	|FH|m2

###### Omschrijving

Herstellingswerken en/of aanpassingswerken aan bestaand gevelmetselwerk.

###### Meting

meeteenheid: m2

meetcode: netto oppervlakte. Alle openingen groter dan 0,2 m2 worden afgetrokken. De dagzijden van openingen worden enkel meegerekend indien hun breedte groter is dan de breedte van de gevelsteen.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Er wordt gebruik gemaakt van

stenen gerecupereerd uit de afbraak 
De stenen worden zorgvuldig geselecteerd en zijn steeds goed gebakken (geen oranje onderbakken stenen afkomstig van binnenmetselwerk). Kuisen van de stenen zal door bouwteam gebeuren.

Het formaat, de textuur en de kleur sluiten zo goed mogelijk aan bij het bestaande parement.

De recuperatiestenen zijn alle van dezelfde soort en oorsprong en worden gesorteerd naar dezelfde afmetingen.

Alle parementvlakken worden voorafgaandelijk schoongemaakt. Mortelbramen en kalkdeeltjes worden verwijderd en de randen vrijgemaakt. Er mag geen spoor van uitgelopen mortelspecie, vuil, verontreiniging of roest meer zichtbaar zijn. De te gebruiken recuperatiesteen moet voor de werken ter keuring worden voorgelegd aan de architect en de bouwheer.

###### Uitvoering

Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant. Het wordt ter plaatse gemetst volgens art. 22.01.

Het gevelmetselwerk wordt gemetst met dikke voegen (voegdikte: idem bestaande) met mortel voor algemene toepassing volgens art. 22.11.11.

Metselverband: halfsteens verband

Lateien: rollaag met haken

Het gevelmetselwerk wordt achteraf gevoegd met een voegmortel volgens art. 22.11.20. 
Het voegen gebeurt volgens TV 208 - Opvoegen van metselwerk.

kleur: ROOD (niet cementgrijs zoals bestaande)

ligging van het voegvlak t.o.v. het steenvlak: vol

oriëntatie van het voegvlak: parallel met metselvlak

vorm van de voeg: plat

structuur van het voegvlak: idem bestaand

Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 22.14. voorzien

Elke 2 lagen in de verhoogde dakkapellen

###### Toepassing

Verhoging van de verschillende kapellen.

# 23	DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN

## 23.00.	dorpels, plinten en dekstenen - algemeen

###### Omschrijving

De werken omvatten:

het plaatsen en verwijderen van alle voor de werken vereiste stellingen, afdekzeilen en beschermingswerken;

de controle en de voorbereiding van het draagvlak en de ondergrond;

de controleopmeting van de juiste afmetingen tijdens of na uitvoering van de ruwbouw;

de voorbereiding, werkhuistekeningen en prefabricatie van alle voorziene gevelelementen;

de vereiste bevestigingselementen met de andere bouwelementen (ankers, doken, rails, …);

de bevestiging en het inmetselen van de dorpels, plinten en dekstenen, met inbegrip van de legmortels, verankeringselementen, vochtisolaties, uitzettingsvoegen, voegwerk, opvulkitten, …;

de beschermingsmaatregelen, nabehandelingen;

het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.

###### Materialen

De aannemer legt drie stalen van het materiaal voor, die respectievelijk het gemiddelde uitzicht en de twee grensuitzichten van de levering moeten vertonen. Deze stalen moeten bovendien alle bijzonderheden (aders, gaten, draden, …) bevatten die niet als gebreken worden beschouwd en waarvan de aanwezigheid niet tot afkeuring kan leiden.

Legmortel

NBN EN 998-2 – Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing.

De toegepaste legmortel is aangepast aan de elementen die hij verbindt en heeft er geen enkele negatieve invloed op, noch op het vlak van sterkte, noch op het vlak van de esthetische kwaliteiten.

Er wordt een mortel met sterkteklasse M10 toegepast.

Voor kleine hoeveelheden mag de mortel worden samengesteld op de werf en mechanisch bereid.

De bereide mortels moeten worden verwerkt vooraleer binding optreedt; mortel die een begin van binding ondergaat, mag niet opnieuw aangemaakt of verwerkt worden.

De legmortel moet verenigbaar zijn met eventuele toe te passen voegmortels.

###### Uitvoering

VERVOER - LEVERING

De dorpels, plinten en dekstenen worden geleverd op paletten en zijn bij het transport vlak gestapeld en afgedekt. Op de werf worden ze vlak gestapeld en beschermd tegen de weeromstandigheden, op een beschutte geventileerde plaats of onder een dekzeil.

VERWERKING

De dorpels, plinten en dekstenen worden vol en zat in de mortel gelegd, waarbij er wordt op toegezien dat de uitgestreken mortellaag dikker wordt aangebracht dan de afstandswiggen.

De voegen moeten overal even dik en rechtlijnig zijn. De breedte van lint- en stootvoegen stemt overeen met deze van het gevelmetselwerk waarin ze worden geïntegreerd.

Bij droog weer worden kleine elementen vooraf bevochtigd. Ook de leg- en stootvlakken van grote elementen moeten vóór verwerking worden nat gemaakt, zodat het water niet door capillariteit uit de mortel wordt opgeslorpt.

De aansluitingen (stoot- en lintvoegen) met het buitenspouwblad worden goed met mortel gevuld; aan de buitenkant blijven de voegen tot 2 cm diepte open wanneer het parement naderhand opgevoegd wordt. De nodige voorzorgen worden genomen om een verzorgd en onbesmeurd uitzicht aan de ingemetste gevelelementen te geven en dit te behouden.

Na het leggen worden de stootvoegen met mortel opgevuld. Elk rechtstreeks contact tussen binnen- en buitenspouwblad moet worden vermeden. De tussen te plaatsen materialen moeten verenigbaar zijn met de voegvulling van het buitenschrijnwerk.

###### Keuring

Na plaatsing en tot de voorlopige oplevering worden de elementen beschermd tegen beschadiging of bevuiling. Beschadigde elementen kunnen bij de voorlopige oplevering worden geweigerd en zullen vervangen worden op kosten van de aannemer.

### 23.01.	algemeen - blauwe hardsteen

###### Materialen

KWALITEIT VAN DE STEEN

TV 228 Natuursteen en TV 220 Belgische Blauwe Hardsteen zijn van toepassing.

De plaats van herkomst (groeve) wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.

Alle stenen zijn vrij van gebreken, die mettertijd de duurzaamheid van de steensoort zouden kunnen aantasten en het gebruik ervan in het gedrang brengen. De steen is gezond, heeft een heldere klank onder de slag van een ijzeren hamer en is vorstbestendig. De steen is vrij van vlekken en onzuiverheden (vetten, olie, ...), ontdaan van alle steenkorst of aarde, afgeschaald tot op de kern en volkomen gereinigd.

Stenen die in éénzelfde bouwwerk of in éénzelfde deel van een bouwwerk verwerkt worden, vertonen geen kleurverschillen.

De stenen behoren tot de categorie “normaal gebouw” (volgens tabel 28 van TV 220).

Stenen waarvan het uitzicht volgende kenmerken vertoont hebben afkeuring tot gevolg:

verweringskorst, leisteenachtige of heterogene zones;

oplossingsholten;

barstjes, aders en draden die water vasthouden op de zichtbare vlakken;

stylolieten die al dan niet water vasthouden maar gelegen zijn op minder dan 2 cm van een gevoegd uitspringend vlak, op minder dan 4 cm van een niet-gevoegd uitspringend vlak of in de al dan niet zichtbare vlakken van dunne platen (minder dan 5 cm dik);

water vasthoudende zwarte aders;

witte vlekken met een oppervlakte groter dan 1 dm2 of een oppervlak groter dan 20% van het zichtbare oppervlak van de steen;

zachte of niet hechtende fossielen.

VERLIJMINGEN - BIJWERKING VAN ONVOLKOMENHEDEN

Enkel mits specifieke toestemming van de ontwerper en bouwheer is het bijwerken of aaneenlijmen van blauwe hardsteenelementen toegestaan. In voorkomend geval moet de aannemer, op verzoek van de architect, de nodige referenties en schetsen ter beschikking stellen.

Het aaneenlijmen van stenen wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van TV 148 - Het lijmen van steen en marmer (WTCB).

De toegestane bijwerkingen en/of verlijmingen beantwoorden aan onderstaande randvoorwaarden:

Kleine onvolkomenheden, in het dagvlak van de natuursteen, mogen worden hersteld voor zover er geen gevaar bestaat dat de herstelde zone verdere beschadiging ondergaat en voor zover het vulproduct even hard is als de steensoort en de kleur of het patina van de herstelde zone niet duidelijk verschilt van die van de steen. Onverminderd de aard van de toegestane bijwerking wordt een minwaarde van 10% toegepast op de betreffende hoeveelheden.

De bijzonderheden in het zichtvlak mogen worden verkit, voor zover de verkitte zone geen enkel gevaar op beschadiging inhoudt en de kit, waarvan de kleur wordt aanvaard na aanbrenging op een van de drie referentiemonsters, een hardheid heeft die bij benadering gelijk is aan die van de steen en geen kleurverandering ondergaat die zichtbaar is op meer dan 3 m afstand voor buitengebruik in gevels of vloeren. Kleurwijziging ten gevolge van bevuiling die vreemd is aan de steen wordt niet in beschouwing genomen, noch voor de steen, noch voor de verkitting.

###### Uitvoering

De blauwe hardstenen moeten loodrecht, haaks en zo vlak mogelijk worden uitgevoerd.

De zichtvlakken hebben rechte kanten en zijn vrij van afgeschilferde randen en hoeken.

Gefrijnde stenen worden alle gelegd in eenzelfde behouwingsrichting.

###### Keuring

Alle houwstenen die holten of verweringszones vertonen, gekloven of gebroken zijn of die hoek- of randschade vertonen, worden geweigerd en door de aannemer op eigen kosten vervangen.

Houwstenen met hoek- of randschade ontstaan tijdens het transport en de behandeling van de steen of gedurende de werken komen niet in het zichtvlak voor en worden op kosten van de aannemer vervangen voor zover de schade onherstelbaar is.

### 23.11.	raam- en deurdorpels - blauwe hardsteen	|FH|m

###### Meting

meeteenheid: lm

meetcode: zichtbare lengte, minimum lengte 50cm

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Volgens artikel 23.01.

De steen heeft een ATG (of gelijkwaardig). Dit moet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden.

Specificaties

Afwerking bovenvlakken: grijs-geschuurd (idem bestaande) (volgens TV 228.3.2.2)

Afwerking zichtbare zijkanten: grijs-geschuurd (idem bestaande) (volgens TV 228.3.2.2)

Profiel:

Raamdorpels: dikte minimum 4 - cm + 1 cm opstand / idem bestaande

Helling: circa 10% (idem bestaande)

De dorpels worden zijdelings 50  mm ingewerkt in het parement (idem bestaande)

Lengte van dorpelstukken: volgens opmeting, uit één stuk

Druipgroef: 5 mm breed en circa 5mm diep

Onvolkomenheden worden geweigerd

Aan de rugzijde wordt een wateropstand gelijmd van 10 mm hoogte.

Aan de zijuiteinden worden gelijmde opstanden voorzien van 10 mm hoogte, volgens detailtekening

###### Uitvoering

De dorpels worden geplaatst met een oversteek van  5 (idem bestaande) cm t.o.v. het gevelvlak.

Dorpels langer dan 200 cm mogen in twee gelijke delen worden geplaatst, nog langere worden verdeeld in gelijke veelvouden van maximum 200 cm, voorzien van een uitzettingsvoeg van circa 8 mm over de totale diepte van de dorpel. In de open voeg wordt tussen de elementen een aangepaste voegbodem geplaatst.

Alle voegen worden perfect afgewerkt met een waterdichte plastische voegmortel, aangepast aan de kleurtint van de steen.

###### Toepassing

R0.05

# 26.	STRUCTUURELEMENTEN BETON

## 26.00.	structuurelementen gewapend beton - algemeen

###### Omschrijving

Dit hoofdstuk omvat alle ruwbouwelementen van de bovenbouw uitgevoerd in stortklaar of geprefabriceerd gewapend beton.

### 26.01.	algemeen – stabiliteitsstudie	|PM|

###### Omschrijving

DE STABILITEITSSTUDIE WORDT GELEVERD DOOR DE BOUWHEER.

De kosten voor het opmaken van de betonstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De aannemer gaat na of de elementen kunnen worden uitgevoerd volgens de uitvoeringsdocumenten van het studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieën voordoen.

## 26.10.	materialen - algemeen

### 26.11.	materialen – wapening

#### 26.11.10.	materialen – wapening/staven en netten

###### Omschrijving

Levering, de verwerking (knippen, plooien, ...) en  plaatsing van de voorgeschreven wapeningen voor de constructie-elementen in gewapend beton met inbegrip van alle afstandhouders en hulpstukken nodig voor het bevestigen en ter plaatse houden van de wapeningen. 
De staalprofielen in staalbetonconstructies worden beschreven en gemeten onder hoofdstuk 27.

###### Materialen

Het wapeningsstaal draagt het Benor-merk of gelijkwaardig.

###### Uitvoering

algemeen

De bepalingen van TV 217 (WTCB) zijn van toepassing.

Naden in de staven worden zoveel mogelijk vermeden. Het stomplassen van staven met een diameter van minder dan 20 mm is verboden. De naden worden altijd voorzien op de plaatsen waar de spanning van het staal het geringst is. Men vermijdt het tot stand komen van verschillende naden in één vlak. Wanneer een bewapening bestaat uit verschillende evenwijdige staven die elk een lasnaad vertonen, zullen die naden minstens op 50 cm van elkaar gelegen zijn. Wanneer de naad dicht bij een bekisting ligt, wordt de kortst bij die bekisting gelegen staaf verplaatst op een afstand die groter of gelijk is dan de diameter van de dikste staaf.

Opslag - bescherming

Bij hun aankomst op de werf moeten de wapeningen vrij zijn van alle vuil, olie, verf, aarde, e.d.; ze worden op een overdekte plaats gelegd en tegen regen en elke andere bevuiling beschut.

Op het ogenblik van verwerking worden de wapeningen volledig ontdaan van alle verontreinigingen en losse roest, die een volmaakte hechting met het beton  kunnen schaden.

Wachtwapening wordt beschermd tegen weersinvloeden. Elke wapening die een zekere periode blootgesteld wordt aan weersomstandigheden, en daardoor roestvorming op reeds uitgevoerd beton kan veroorzaken, wordt bestreken met cementmelk.

Bewerken van betonstaal

De wapeningen moeten vóór hun plaatsing geplooid worden in de vormen en afmetingen, aangeduid op de plannen en borderellen. Zij worden geplooid volgens de normen NBN EN 206-1 aangevuld met NBN B 15-001 en Eurocode 2 (NBN EN 1992). De bijkomende voorschriften van PTV 306 - Bewerken van betonstaal (rechten, knippen, plooien, schikken en lassen) moeten eveneens toegepast  worden.

Het plooien van de staven wordt in principe uitgevoerd bij omgevingstemperatuur, met als minimum -5°C. Zodra de temperatuur minder dan +5° C bedraagt, is het niettemin aangeraden voorzorgen te treffen tegen het gevaar van brosse breuk van de staaf.

Elke voorlopige buiging die gevolgd wordt door een terugbuiging moet zoveel mogelijk vermeden. Wanneer deze verrichting nodig is, gebeurt ze schokvrij. De kromtestraal van de boog moet dan het dubbele zijn van deze voorgeschreven in NBN EN 206-1 + NBN B 15-001.

##### 26.11.11.	materialen – wapening/staven en netten - staven	|FH|kg

###### Meting

meeteenheid: per kg.
De volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m³.

meetcode: volgens het staalborderel van de betonstudie.
De eenheidsprijzen omvatten naast de materiaalkost alle bewerkingen (knippen, plooien, …), het plaatsen, het lassen, de afstandhouders, alsook het regelen ervan. 
De binddraden, overschotten, afval van staven, … worden niet gemeten of verrekend.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).

###### Materialen

De wapeningsstaven beantwoorden aan de voorschriften van:

NBN EN ISO 15630-1 ‘Staal voor de wapening en voorspanning van beton - Beproevingsmethoden - Deel 1: Wapeningsstaven en –draden’

NBN A 24–301 t.e.m. NBN A 24-303 ‘Staalproducten – Betonstaal’+ PTV 302, 303, 306 en 310.
Zodra een Nederlandse vertaling van NBN EN ISO 15630-1 beschikbaar is, vervallen de nationale normen NBN A 24 en PTV’s.

De wapeningsstaven zijn geribd en behoren tot de klasse BE 500 S of DE 500 BS.

###### Uitvoering

De stabiliteitsplannen vermelden de diameter, lengte en klasse van de staven.

##### 26.11.12.	materialen – wapening/staven en netten - netten	|FH|kg

###### Meting

meeteenheid: per kg.
De volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m³.

meetcode: netto gewicht; dit is het gewicht van de netten, overlappingen meegerekend. 
Snijverlies, binddraden, … worden niet gemeten of verrekend. Afstandhouders zijn inbegrepen in de prijs.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).

###### Materialen

De wapeningsnetten beantwoorden aan de voorschriften van:

NBN EN ISO 15630-2 ‘Staal voor de wapening en voorspanning van beton - Beproevingsmethoden - Deel 2: Gepuntlaste wapeningsnetten’ of

NBN A 24–301 en NBN A 24-304 ‘Staalproducten – Betonstaal’+ PTV 304, 306 en 310.
Zodra een Nederlandse vertaling van NBN EN ISO 15630-1 beschikbaar is, vervallen de nationale normen NBN A 24 en PTV’s.

De wapeningsnetten bestaan uit geribde staven en behoren tot de klasse BE 500 S of DE 500 BS. De netten worden in de fabriek gelast.

###### Uitvoering

De stabiliteitsplannen vermelden de vereiste maaswijdte en diameter en klasse van de staven.

#### 26.11.20.	materialen – wapening/vezels

##### 26.11.21.	materialen – wapening/vezels – staalvezels	|VH|kg

###### Omschrijving

Staaldraadvezels die gebruikt worden als wapening in bepaalde constructie-elementen in beton.

###### Meting

meeteenheid: per kg.

meetcode: netto gewicht berekend a.h.v. de vereiste dosering: x kg staalvezels/m3 beton.

aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

###### Materialen

De staalvezels hebben een CE-markering conform NBN EN 14889-1 volgens het attesteringssysteem 1 dat van toepassing is op vezels voor structureel gebruik. Dit betekent dat het initieel productonderzoek en de productiecontrole door een EU-gecertificeerde organisatie moet gebeuren.

De staalvezels zijn drager van een ATG of gelijkwaardig.

###### Uitvoering

De minimale vezeldosering zoals opgegeven door de fabrikant van de staalvezels moet gerespecteerd worden.

De toe te passen vezeldosering wordt in samenspraak met de fabrikant van de staalvezels bepaald a.h.v. de gewenste prestatie-eisen.

### 26.12.	materialen - beton

###### Materialen

Elk tewerkgesteld beton is in overeenstemming met NBN EN 206-1 + NBN B 15-001.

###### Uitvoering

De bepalingen van de volgende normen zijn van toepassing:

NBN EN 1992 – Eurocode 2 – Ontwerp en berekening van betonconstructies

NBN EN 13670 + ANB – Uitvoering van betonconstructies

#### 26.12.10.	materialen – beton/stortklaar beton

###### Materiaal

Het beton draagt het Benor-merk of gelijkwaardig en is hierdoor vrijgesteld van alle voorafgaande keuringen. In geval van twijfel behoudt het bestuur zich het recht voor op de werf controles uit te voeren, vóór of na het betonstorten. De kosten van deze controles vallen ten laste van de aannemer indien het resultaat ervan negatief is.

###### Uitvoering

algemeen

Het stortklaar beton moet geleverd worden door een nabije betoncentrale met BENOR-keuring of gelijkwaardig. Het beton mag nooit aangemaakt worden op de bouwplaats.

De betonhoeveelheden zullen nooit opgemeten worden op basis van de door de aannemer voorgelegde leveringsbons.

Voor elke betonlevering op de werf zal een bestelbon worden afgeleverd. Deze bestelbons maken deel uit van het werfdagboek. De aannemer moet deze bestelbons samen met het werfdagboek  bewaren en ze op verzoek voorleggen.

De bestelbon bevat volgende informatie: naam van de betoncentrale, vrachtwagennummer, serienummer van de bon, datum en uur van eerste contact tussen water en cement (niet handgeschreven), naam van de gebruiker, naam en ligging van de bouwplaats, specificatie (code en bestelnummer), hoeveelheid in m3, naam van de certificatie-instelling, sterkteklasse, omgevingsklasse, consistentieklasse, categorie en sterkteklasse van het cement, eventueel type hulpstoffen en toevoegsels, bijzondere eigenschappen.

Het beton moet gestort worden binnen de 100 minuten na het eerste contact tussen water en cement. Ter controle is de centrale verplicht het vertrekuur van de mixer op mechanische of elektronische wijze te vermelden op de bestelbon. Het betonstorten moet voldoende snel gebeuren, onderbrekingen worden tot een minimum herleid. Beton dat niet gestort is vóór de binding aanvangt, mag niet meer worden gebruikt.

Het storten van het beton bij middel van een pneumatische betonpomp is toegelaten mits voorafgaande toelating van de ingenieur, ontwerper en veiligheidscoördinator, wat betreft o.a. de diameter van de leidingen, bewegingssnelheid, pulsatie-frequentie, valhoogte, enz. Wanneer de valhoogte groter is dan 2 meter, zal men verplicht gebruik maken van betongoten met een glad oppervlak.

Het storten van beton moet worden onderbroken bij overvloedige regen, overvloedige sneeuw of bij vorst. Als het begint te regen na het betonstorten, moet het beton gedurende minstens 24 uur afgedekt  worden zodat het oppervlak niet wordt uitgespoeld.

Bij vorst moeten de minimale voorzorgen volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 genomen worden.

Alle gewapend beton dat in aanraking komt met de grond moet opgevat worden als waterdicht beton.

verdichten

De aannemer neemt de nodige maatregelen zodat het beton tijdens het verdichten homogeen blijft en de lucht eruit verwijderd wordt. Bij zichtbaar blijvende betonwerken moet een gelijkvormigheid in tint en uitzicht bekomen worden.

Het verdichten gebeurt door trillen met trilnaalden, bekistingstrillers of oppervlaktetrillers in functie van het uit te voeren betonwerk. Er mag niet te lang getrild worden om segretatie van het beton te voorkomen. De trilnaald mag snel in de betonmassa gestoken worden, maar moet er traag terug uitgetrokken worden. Er mag niet getrild worden tegen de bekisting of tegen wapeningen, dit vooral bij langere stukken, waarbij de trillingen overgezet kunnen worden naar het beton waar de binding reeds een aanvang genomen heeft.

De aannemer houdt steeds een reserve trilnaald ter beschikking op de werf, eventueel defect kan in geen geval worden aanvaard voor het niet trillen van het beton.

stortnaden

De stortnaden worden tot een minimum beperkt en worden voorzien op plaatsen waar ze de weerstand en het uiterlijk van de constructie het minst schaden. Ze worden zoveel mogelijk voorzien volgens gedrukte vlakken. De aansluitvlakken van de voegen zijn stroef en schoongemaakt. Indien nodig worden ze voor het schoonmaken gebikt. De aansluitvlakken worden goed natgemaakt voor het storten.

Wanneer het vers beton pas na binding van het beton van de vorige fase wordt gestort, wordt het aansluitvlak aangebrand (aanbrengen van een dunne laag rijke en plastische mortel).

Het verse beton wordt krachtig tegen het beton van de vorige fase aangedrukt. Indien de verdichting geschiedt door trillen, heeft het verse beton dezelfde consistentie als het voorgaande of is het iets plastischer, terwijl de triltijd met 50% wordt verhoogd.

bescherming - bevochtiging

De aannemer treft de nodige voorzorgsmaatregelen opdat het vers gestorte beton in optimale omstandigheden kan verharden. In het bijzonder bij droog en warm weer wordt het vers gestorte beton regelmatig bevochtigd teneinde krimpscheurvorming te voorkomen. De temperaturen (minima, maxima) worden in het dagboek der werken vermeld.

De temperatuur van het meest blootgestelde oppervlak van het beton moet minstens + 5°C bedragen gedurende de 72 uur die volgen op de verwerking. Indien dit niet het geval is, moet er een isolerende bescherming aangebracht worden.

Het beton moet vochtig gehouden worden, zodat het geleidelijk kan verharden. Dit is des te meer noodzakelijk bij dunne elementen. Bevochtiging is ook belangrijk wanneer gebruik wordt gemaakt van glijbekistingen, waarbij het beton snel van alle bescherming wordt ontdaan.

Het pas verwerkte beton moet beschermd worden tegen uitspoeling door zware regenbuien, beschadiging door hagel, en eventueel tegen schadelijk stof.

De aannemer moet beletten dat op het pas verwerkte beton wordt gelopen en/of materialen worden opgeslagen.

##### 26.12.11.	materialen – beton/stortklaar beton - met staaf- en netwapening	|PM|

###### Materiaal

Wapening volgens 26.11.10., 26.11.11. en 26.11.12.

###### Uitvoering

De nodige afstandhouders worden voorzien om de vereiste betondekking te verwezenlijken.

De nominale betondekking van de wapeningen is in overeenstemming met Eurocode 2 en wordt aangeduid op de stabiliteitsplannen.

De constructieve schikkingen van de wapening (minimale en maximale tussenafstanden, overlapping, …) gebeuren volgens de voorschriften van Eurocode 2 (NBN EN 1992 + ANB).

De afstandhouders zijn voldoende stevig en in voldoende aantal aangebracht zodat de wapening zich niet kan verplaatsen gedurende het betonstorten,  door de uitgeoefende krachten, of door het belopen.

Het contactoppervlak van de afstandshouders met de bekisting is zo klein mogelijk om de mogelijke nadelen als gevolg van differentiële thermische uitzetting of een eventuele oppervlaktebewerking te beperken.

De steunblokken/betonspieën mogen niet zichtbaar zijn aan het betonoppervlak. Er worden afstandhouders in mortelblokjes of kunststof gebruikt volgens de voorschriften van TV 217 (WTCB). Het gebruik van houten of metalen afstandhouders is verboden.

De nodige beugels en afstandhouders worden systematisch geplaatst met in achtname van volgende punten:

In de kolommen wordt om de 100 cm een beugel in twee loodrechte richtingen vastgehouden door middel van 2 afstandshouders.

In de balken wordt om de 100 cm een beugel ondersteund door 2 afstandshouders. Boven elkaar liggende langswapeningen mogen elkaar raken. In horizontale richting is de tussenafstand minstens 20 mm.

In de wanden worden om de 100 cm afstandshouders geplaatst.

In de platen voorziet de aannemer afstandshouders om de 50 cm onder de onderste wapening.
De bovenwapening wordt gesteund door supportliggers.

De afstand van wapeningsstaven en -netten tot de bekistingswand bedraagt minimaal 20 mm.

Tenzij anders aangegeven op de stabiliteitsplannen voldoet de overlappingslengte aan de bepalingen van Eurocode 2.

##### 26.12.12.	materialen – beton/stortklaar beton - met vezelwapening	|PM|

###### Omschrijving

Staalvezelbeton dat geproduceerd wordt door in de betoncentrale staalvezels toe te voegen aan het stortklaar beton.

###### Materialen

Het beton (zonder de vezels) wordt gespecificeerd volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 en draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. De toelaatbare sterkteklassen zijn C20/25, C25/30 en C30/37.

Het betonskelet laat een gelijkmatige spreiding van de staalvezels toe en de korrelgradering voldoet aan de voorschriften van TV 204 – paragraaf 6.2.1.5 rubriek A (WTCB) of aan het AB-gebied van NBN B 15-239.

Het staalvezelbeton wordt gespecificeerd aan de hand van een prestatieklasse. Deze prestatieklasse wordt beschreven door middel van twee getallen, nl. de gemiddelde rekenwaarden van de residuele buigtreksterktes fRd,1 en fRd,4. Deze waarden worden bekomen door de gemiddelde waarden fRm,1 en fRm,4 van de resultaten uit de proef NBN EN 14651 te verlagen met de partiële veiligheidscoëfficiënten eigen aan het materiaal.

Indien de betoncentrale over een kwalificatie-attest voor de prestatie van staalvezelbeton beschikt dat door een onafhankelijk organisme voor technische controle is afgeleverd, wordt de prestatieklasse op de leveringsbon vermeld.
In het andere geval wordt in samenspraak met het studiebureau een druksterkte, een vezeltype en vezeldosering vastgelegd. De betoncentrale moet dan de volgende criteria garanderen en vermelden op de betonbon:

het gebruik van het juiste vezeltype

het gebruik van de juiste vezeldosering

het ATG-nummer van de staaldraadvezel (of nummer van een gelijkwaardige certificering)

Wapening volgens artikel 26.11.21.

###### Uitvoering

De staalvezels worden in de betoncentrale toegevoegd aan het stortklaar basisbeton.
De richtlijnen van de fabrikant van de vezels m.b.t. de verwerking en de gestelde prestatie-eisen aan het staalvezelbeton moeten gevolgd worden. 
Om aan te tonen dat voldaan wordt aan de gestelde prestatie-eisen moeten door de betoncentrale geschiktheidsproeven uitgevoerd worden die de performantie aantonen. Dit moet gebeuren voordat het samengestelde mengsel in het werk wordt toegepast.
Indien de betoncentrale voor het voorgestelde mengsel over een kwalificatie-attest beschikt dat door een onafhankelijk organisme voor technische controle is afgeleverd, moeten de geschiktheidsproeven niet meer uitgevoerd worden.

Het staalvezelbeton wordt op een traditionele manier aangebracht en verdicht. Tijdens en na het storten wordt het beton verdicht met een trilplaat of trilnaald. Het beton wordt zodanig gestort dat er geen enkele holte tot stand komt. Het bovenvlak wordt horizontaal en effen afgewerkt tot op de vereiste peilen.

## 26.20.	ter plaatse gestorte elementen – algemeen

###### Omschrijving

Realisatie van alle ruwbouwelementen uitgevoerd in ter plaatse gestort gewapend beton, d.w.z. met inbegrip van alle bekistingen, het wapeningsstaal en de levering van het beton. 
Deze post omvat:

de eventuele betonstudies ten laste van de aannemer

de voorbereiding van het draagvlak en/of de steunen

de opbouw en ondersteuning van de bekisting, met inbegrip van de ontkistingproducten

de levering en plaatsing van de eventueel voorgeschreven verloren bekistingselementen

de levering en verwerking van alle bijkomende thermische isolaties en/of vochtisolaties

de levering en verwerking van de wapeningen en alle hulpstukken voor plaatsing en bevestiging

de levering en plaatsing van eventueel aan of in te storten elementen, zoals profielen, losse onderdelen, strips en andere bandvormige onderdelen

de nodige voorzieningen voor uitsparingen en verwijdingen; het inwerken van buizen voor elektriciteit,  afvoerbuizen voor sanitair, …

de levering, het storten en trillen van het beton

het wegnemen van de hulpstukken en bekistingselementen

het eventueel reinigen van de zichtzijden en de afwerking van de randen

de eventuele nabewerkingen en/of afwerking van het betonnen oppervlak

###### Uitvoering

De ingenieur en de ontwerper worden minstens 48 u voor het storten verwittigd ter controle van bekisting, wapening, thermische isolatie, vochtwering.

De elementen in ter plaatse gestort beton worden uitgevoerd in de op de plannen en doorsneden aangeduide afmetingen en opleglengten. De aannemer is verplicht na te gaan of zij kunnen worden uitgevoerd volgens de voorgelegde plannen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de vereiste hoogte t.o.v. het vloerpeil.

Eventuele uitsparingen, doorvoeren, … moeten voor het storten voorzien worden. Geen enkele doorboring achteraf mag gebeuren zonder voorafgaandelijke toestemming van de ingenieur en mits gebruik van een detectieapparaat voor de wapening om doorboren van de wapening te voorkomen.

De toleranties op de dimensies van de gestorte elementen en op de plaatsing voldoen aan tolerantieklasse 1 van NBN EN 13670.

### 26.23.	ter plaatse gestorte elementen – balken/sloffen	|FH|m3

###### Meting

meeteenheid: per m3 beton
De wapening wordt beschreven en gemeten onder artikel 26.11.

meetcode: netto volume volgens de nominale afmetingen op de plannen

doorlopend gemeten over dragende kolommen of wanden heen

onderhangende balken: gemeten tot onderzijde vloerplaat, het gedeelte van de balken boven het niveau onderzijde vloerplaat wordt gemeten als vloer onder artikel 26.26. en/of  26.36.

omgekeerde balken: gemeten vanaf bovenzijde vloerplaat, het gedeelte van de balken onder het niveau bovenzijde vloerplaat wordt gemeten als vloer onder artikel 26.26. en/of  26.36.

er wordt geen aftrek voorzien voor het volume van de wapening, afstandhouders, doorvoeren, ingestorte leidingen, uitsparingen kleiner dan 0,05 m3, hoeklatten, sponningen, groeven en messingen.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Stortklaar beton volgens 26.12.11. stortklaar beton – met staaf- en netwapening

Wapening volgens 26.11. en stabiliteitsplannen

Specificaties

Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001

| Sterkteklasse | Gebruiksdomein | Omgevingsklasse | Consistentieklasse | Maximale korrelgrootte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| minimum |  | minimum | keuze aannemer | keuze aannemer |

Bekisting: keuze aannemer

###### Uitvoering

Opleglengte: min. 20 cm aan weerszijden van de balken

De verbinding met andere elementen gebeurt d.m.v. het ter plaatse opstorten van de diverse uiteinden van de samenkomende elementen. Uiteinden worden voorzien van wachtwapeningen.

###### Toepassing

Ter hoogte van nieuwe ligger IPE

## 26.30.	prefab elementen – algemeen

###### Omschrijving

Elementen uit gewapend beton of spanbeton waarvan prefabricatie in een fabrieksgebouw, in overdekte omstandigheden en onder permanente controle, verplicht wordt en die daarna op de werf met de andere constructies verbonden worden.

De werken omvatten:

de prefabricatie van de elementen volgens de voorgeschreven vormen, afmetingen en afwerking;

het eventueel inwerken van doorvoeren;

de voorbereiding van het draagvlak en/of de steunen;

de levering van de prefab elementen op de werf;

het stellen, regelen en verankeren van de prefab elementen aan de basisconstructie, m.i.v. de nodige bevestigings- en oplegmiddelen, thermische onderbrekingsinrichtingen en uitzettingsvoegen;

het opgieten, opvoegen en/of opkitten met een aangepaste elastische kit.

###### Materiaal

De normen NBN EN 13369 Algemene bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten en de nationale aanvulling NBN B 21-600 zijn van toepassing.

De geprefabriceerde elementen dragen het BENOR-keurmerk (of gelijkwaardig) dat de overeenkomstigheid met de geldende Europese productnorm en de Belgische aanvullingsnorm aantoont. Bij de levering moet steeds een attest van oorsprong en het Benor-merk (of gelijkwaardig) gevoegd worden.

###### Uitvoering

De elementen worden vervaardigd overeenkomstig de uitvoeringsdocumenten zoals aangeleverd door de stabiliteitsingenieur.
De uitvoeringstekeningen worden door de fabrikant van de prefabelementen opgemaakt.
Indien de stabiliteitsstudie van de prefabelementen eveneens door de fabrikant moet uitgevoerd worden, staat dit expliciet vermeld in specifieke artikels van de elementen hieronder.

De aannemer ziet er op toe dat de elementen volstrekt aansluitbaar en compatibel zijn met de andere structurele, technische en afwerkingselementen waaruit de constructie is opgebouwd. Geen enkele doorvoer mag achteraf worden uitgeboord of uitgehakt zonder de voorafgaandelijke toestemming van de stabiliteitsingenieur.

Alle elementen worden onberispelijk loodrecht en waterpas gemonteerd en zorgvuldig uitgelijnd in het constructieverband. De bovenzijde van de geprefabriceerde elementen moet in overeenstemming zijn met de peilen zoals aangegeven op de architectuurplannen.

De geprefabriceerde elementen worden een eerste maal gekeurd als ze op de werf toekomen en een tweede maal na plaatsing. Elementen die op duidelijke en in ernstige mate niet voldoen aan de voorschriften zoals die beschreven staan in NBN EN 13369 en NBN B 21 - 600 moeten hersteld worden of indien herstelling onmogelijk is, vervangen op kosten van de aannemer.

Kleine beschadigingen mogen worden bijgewerkt, volgens de regels van de kunst en met vaste procedures. Zwaardere beschadigingen mogen worden hersteld mits een beoordeling door een bevoegde leidinggevende en of door de stabiliteitsingenieur en mits een garantie, te geven door de uitvoerder van de herstelling.

Elementen die op duidelijke en in ernstige mate één of meer van onderstaande gebreken vertonen worden indien mogelijk hersteld of indien herstellling onmogelijk is vervangen op kosten van de aannemer:

Gebreken in uitzicht

opvallende kleurverschillen binnen eenzelfde betonelement of tussen naastliggende betonvlakken (CIB schaal 3 is van toepassing)

zichtbare niet-gewenste hernemingsvoegen of aflijning tussen betonneringsfazen

zichtbare uitbuiging t.o.v. het verticaal of horizontaal vlak, uitstekende randen door het uitwijken van één of meer bekistings¬panelen

grind- of zandnesten, grote of talrijke luchtbellen, aflopen van cementpap (CIB schaal 3 is van toepassing)

afbarsting of afscheuring van hoeken of randen, krimpscheuren.

Maattoleranties

De toleranties op de afmetingen worden gemeten volgens bijlage J van NBN EN 13369 aangevuld met de voorschriften in bijlage J van NBN B 21 – 600. De toegelaten toleranties staan beschreven in NBN EN 13369 paragraaf 4.3.1 en mogen maximaal bedragen (gemeten met een gladgeschaafde rechte regel van 2 m):

| Beoogde afmeting van de dwarsdoorsnede in de richting die wordt nagekeken | L |
| --- | --- |
| voor breedte en diepte kleiner dan 0,15 m | +10 / -5 mm |
| voor breedte en diepte gelijk aan 0,40 m | +/- 15 mm |
| voor breedte en diepte groter dan 2,50 m | +/- 30 mm |
| voor tussenliggende waarden wordt geïnterpoleerd |  |
| Beoogde afmeting van de lengte die wordt nagekeken | L |
| voor alle lengten | +/- (10 + L/1000) +/- 40 mm |
| Afwijking t.o.v. de vlakheid | L |
| Voor alle afmetingen, onder een regel van 2 m | +/- 4 mm |

Plaatsingstoleranties:

inplanting:  	± 5 mm

verticaliteit: 	± 1 mm/m met een maximum van 5 mm per element

horizontaliteit:	± 5 mm

voegbreedte:	± 5 mm

Tijdens de plaatsing moet men zoveel mogelijk de fabricagetoleranties opheffen.

### 26.34.	prefab elementen – deur- en raamlateien	|PM|

###### Omschrijving

Alle lateien in geprefabriceerd beton boven raam- en deuropeningen met een overspanning kleiner dan of gelijk aan 1,5 m , voor het plaatselijk ondersteunen van metselwerk.

###### Meting

De venster- en deurlateien met een overspanningslengte kleiner dan of gelijk aan 1,5 m worden niet afzonderlijk gemeten maar zitten vervat in de hoeveelheden van het metselwerk.
Bij overspanningslengten groter dan 1,5 m worden de lateien beschouwd als balken en onder de desbetreffende artikels beschreven en gemeten.

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM).

###### Materiaal

Volgens artikel 26.12.20.

De lateien beantwoorden aan NBN EN 845-2 - Voorschriften voor metselwerktoebehoren - Deel 2 - Lateien en bestaan uit geprefabriceerde lintelen in voorgespannen gewapend beton

###### Uitvoering

Tenzij anders vermeld in de stabiliteitsstudie, mag de aannemer alle niet in het zicht blijvende lateien met een overspanningslengte kleiner dan of gelijk aan 1,5 m voorzien in geprefabriceerde elementen. Het gebruik van de prefab lateien valt onder verantwoordelijkheid van de aannemer.

De lateien worden volkomen in het lood, gelijnd en waterpas geplaatst.

De elementen worden vóór de plaatsing volledig gereinigd en nat gemaakt. De uiteinden van de lateien rusten op een cementmortelbed. De lateien mogen niet op holle blokken in licht beton of gebakken aarde rusten, tenzij deze blokken vooraf goed worden gevuld met beton.

De opleglengte bedraagt minimaal 15 cm. De rand van de oplegging blijft minimaal 40 mm verwijderd van de slag van de opening.

###### Toepassing

Nieuwe deuropeningen in metselwerk

### 26.36.	prefab elementen – draagvloeren

#### 26.36.40.	prefab elementen – draagvloeren/balken en vulblokken

###### Omschrijving

Draagvloeren samengesteld uit geprefabriceerde betonnen balkjes, vulblokken en een ter plaatse gestorte gewapende druklaag.

###### Materiaal

draagbalkjes

De volgende normen zijn van toepassing op de prefab betonbalkjes:

NBN EN 15037-1 - Geprefabriceerde betonproducten - Combinatievloeren - Deel 1: Balken

NBN B 21-616 - Geprefabriceerde betonproducten - Combinatievloeren - Deel 1: Balken - Nationale aanvulling bij NBN EN 15037-1

De balkjes dragen een CE-markering volgens de productnorm NBN EN 15037-1.

Ze zijn vervaardigd uit gewapend beton of spanbeton.

De gebruikte wapening moet het Benor-merk (of gelijkwaardig) dragen.

vulblokken

De vorm van de blokken moet zo zijn dat een goede hechting met beton of mortel verkregen wordt.

De onderzijde van de volledige vloer moet ofwel effen zijn ofwel geschikt zijn voor rechtstreekse bepleistering.

###### Uitvoering

algemeen

De werken worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant. De legplannen van geprefabriceerde elementen moeten vooraf ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd.

De bovenzijde en onderzijde van de samengestelde vloerplaat moet in overeenstemming zijn met de vloerpeilen en de dikte van de afwerking van de vloeren zoals aangegeven op de uitvoeringsplannen. De onderzijde van de samengestelde vloer ligt in éénzelfde vlak.

ONDERSTEUNINGEN

Voor het plaatsen van de draagbalkjes wordt dwars op de draagrichting een continue ondersteuning voorzien volgens de aanduidingen op de door de ontwerper goedgekeurde legplans.

De ondersteuning wordt zo opgesteld dat, bij de plaatsing van de vloer, in het midden van de overspanning een tegenpeil ontstaat van 1/500 van de overspanning.

Het wegnemen van de hulpstukken gebeurt ten vroegste na 21 dagen. Pas na het wegnemen van de stutten, mogen de eventuele wanden bovenop het gewelf opgetrokken worden.

PLAATSING DRAAGBALKJES en VULBLOKKEN

De draagbalkjes en de vulblokken worden geplaatst in de volgorde en op de wijze zoals aangeduid op de door de architect goedgekeurde legplans.

De balken mogen geen boorgaten of doorkappingen vertonen.

De opleglengte op dragend metselwerk, beton of staal zal tenminste 7 cm bedragen. In het geval wapeningen uitsteken uit de balkjes is het deze lengte die bepalend is voor de opleglengte.

De vulblokken worden mooi aaneensluitend geplaatst. Gebroken en/of ernstig beschadigde vulblokken mogen niet verwerkt worden.

De raveelconstructies en plaatselijke verstevigingen worden uitgevoerd volgens het legplan en/of detail tekeningen. Dit gebeurt binnen de constructiehoogte van het gewelf. Voor deze zones wordt door de aannemer een afzonderlijke berekeningsnota voorgelegd.

Het opvangen van lijnbelastingen van niet-dragende muren evenwijdig met de draagrichting van de vloer gebeurt door middel van versterkte draagbalkjes, met behulp van aangepaste vulelementen.

UITVOERING DRUKLAAG

De druklaag wordt in één maal over de volledige dikte uitgevoerd, zodat deze één geheel vormt met de onderliggende elementen. Voor het storten van de druklaag worden de vulblokken gereinigd.

###### Toepassing

##### 26.36.44.	prefab elementen – draagvloeren gepolierd/balken en vulblokken – vulblokken geperste houtvezel		|FH|m2

###### Omschrijving

De vloer wordt samengesteld met prefab betonbalkjes en vulblokken uit geperste houtvezel

###### Meting

meeteenheid: per m2

meetcode: netto oppervlakte volgens de nominale afmetingen op de plannen

oppervlakte gemeten tot aan het buitenvlak van het binnenspouwblad.

openingen, doorvoeren en uitsparingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken.

de druklaag en eventuele wapening is inbegrepen in de eenheidsprijs van dit artikel.

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

NBN EN 15037-1 - Geprefabriceerde betonproducten - Combinatievloeren -

De vulblokken zijn vrij van elk gebrek en/of schadelijke stoffen dat hun sterkte, de mortel, het beton en/of het staal kunnen aantasten.

Ze worden voor het plaatsen van de druklaag nat gespoten tot verzadiging.

Specificaties

- BETONBALKJES

De balken in omgekeerde T-vorm zijn aan de bovenzijde gekarteld. Ze zijn met hoogwaardig beton gegoten in vaste metalen bekisting.

Afhankelijk van de gamma zijn de balken geproduceerd met een hoogte van 11, 13 of 17cm.

Ze zijn voorgespannen met staaldraden met verbeterde hechting en eventueel versterkt met een extra ingewerkte wapening of een tralieligger.

As-afstand van de balken groter of gelijk aan 59cm.

Het boren in de T-balkjes is streng verboden. Om de structuur van het verlaagd plafond te bevestigen worden de Rector ophangklemmen, die tegen de voet van de balken worden geschroefd, aanbevelen.

- VULSTENEN IN GEPERSTE HOUTVEZEL

Vulstenen in gebogen vorm met versterkingsribben, in gemalen geselecteerde en gekalibreerde houtvezels, bestemd om geplaatst te worden tussen de voorgespannen balken.

De te realiseren bekistingshoogtes (gemeten tussen de onderkant van de balken en de bovenkant van de vulstenen) zijn 9, 12, 16 en 20cm.

De vulsteen, met een standaardlengte van 1,50m of 1,20m volgens de type, kan gezaagd worden. De minimum aanvaardbare lengte is 20cm.

Deze vulstenen hebben een minimum individuele weerstand op doorbuiging van 2,00 kN.

Bij opslag buiten moeten de vulstenen beschermd worden tegen alle vormen van vocht.

De plaatsing moet gebeuren volgens de regels van de kunst in overeenstemming met de plaatsingsvoorschriften van de producent zoals het eventuele legplan.

Het legplan wordt getekend door het studiebureel van de leverancier na een schriftelijk bevestiging van de bestelling. Zonder bijkomende informatie zijn de nuttige lasten standaard vastgelegd op 3.5kN/m². De nuttige belasting is de som van alle lasten buiten het eigen gewicht van de draagvloer.

De vloer wordt geplaatst met een tijdelijk onderschoring. De schoren worden weggenomen als het beton van de druktafel zijn maximale druksterkte heeft bereikt. Slechts na het wegnemen van de schoren kunnen eventuele scheidingswanden geplaatst worden.

De plaatsing van de vloer zonder onderschoring is uitsluitend mogelijk met versterkt balken op basis van een studie uitgevoerd door het studiebureel van de leveracier.

- DRUKLAAG IN BETON (GEPOLIERD)

De vloer wordt afgewerkt door de plaatsing van een wapeningsnet (5/5/150/150) als boven wapening over de ganse oppervlakte van de vloer en eventuele versterkingen aanbevolen volgens de voorschriften van het Rector legplan en door het aanbrengen van een ter plaatse gestort beton die de verankering tussen balken, potten en druklaag verzekerd.

Het storten van het beton van de druklaag dient in eenmaal te gebeuren. Voor de draagvloeren blootgesteld aan de slechte weeromstandigheden tijdens de montage zal er een termijn van 2 dagen moeten worden gerespecteerd tussen de plaatsing van de vulstenen en het gieten van de druklaag.

Om openingen in de vloer te vormen, versterkt men, indien nodig, de beide kanten van de opening, en plaatst men een korfwapening type W of WM, regelbaar in lengte naargelang de afmetingen van de opening. De daartussen geplaatste balken moeten beschikken over uitstekende draden (min 8cm). Het geheel wordt volledig geïntegreerd in de dikte van de vloer en wordt gegoten samen met de druklaag.

De vloeren waarvoor een verplichte brandweerstand vereist is (REI60, REI90, …) worden speciaal berekend en verantwoord door een berekeningsnota, op aanvraag opgemaakt door het studiebureel van de leverancier. Er komt geen extra verlaagd plafond.

De draagvloer heeft een brandweerstand REI 60

De beton wordt meteen gepolierd.

###### Toepassing

Nieuwe tussenvloer boven refter.

# 27.	STRUCTUURELEMENTEN STAAL

## 27.00.	structuurelementen staal – algemeen

###### Omschrijving

De post "structuurelementen staal" omvat alle werken en leveringen voor de realisatie van de ruwbouwconstructies uit staal, met inbegrip van alle uitvoeringstekeningen, verbindingssystemen, de eigenlijke uitvoering in het werk, de aansluiting met de ruwbouw, verankeringen, hulpstukken, eventuele corrosie- en brandbescherming, ....

Geprefabriceerde gevelelementen, trapelementen of balustraden of uit staal worden voorzien in deel 4 en 5.

###### Materialen

ALGEMEEN

Bij levering dient het constructiestaal gekeurd te zijn. Een 3.1-certificaat volgens NBN EN 10204 moet bij de levering voorgelegd worden. In dit document dient de producent te verklaren dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen en verstrekt hij de beproevingsresultaten van de in de betreffende materiaalnorm nader voorgeschreven keuringen. 
Het document wordt geldig verklaard door de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de producent die hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling.

Elementen die gebreken of beschadigingen vertonen ten gevolge van prefabproductie, transport en/of opslag worden niet verwerkt en worden zo snel mogelijk afgevoerd en op kosten van de aannemer vervangen door nieuwe elementen.

###### Uitvoering

ALGEMEEN

De bepalingen van volgende normen zijn van toepassing:

NBN EN 1090 -  Deel 1 en 2 - Uitvoering van de staalconstructies en aluminiumconstructies

NBN EN 10021 - Algemene technische leveringsvoorwaarden voor staalproducten

NBN EN 10025 – Warmgewalste producten van ongelegeerd constructiestaal – Technische leveringsvoorwaarden

NBN EN 10034 - I- en H- profielen uit bouwstaal - Vorm- en afmetingstoleranties

NBN EN 10210 – Deel 1 en 2 - Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig staal

NBN EN 10219 – Deel 1 en 2 - Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig staal

NBN EN 10277 – Deel 1 en 2 - Producten van blank staal - Technische leveringsvoorwaarden

De constructeur moet in de werkplaats en op de werf alle nodige voorzorgen nemen teneinde iedere vervorming van de stukken tijdens de behandeling te voorkomen.

Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de afmetingen van de elementen, hun peilen en doorbuiging, alsook alle doorvoeren voor leidingen, kokers. Vóór de uitvoering moet de constructeur de rechtlijnigheid van de staalprofielen controleren om mogelijke kromming of scheeftrekking te vermijden. Reeds verbonden stukken mogen niet gerecht worden.

De elementen worden bij hun productie voorzien van de nodige uitsparingen of doorvoeren zoals aangeduid op de plannen. Geen enkele doorvoer mag achteraf in de elementen worden uitgeboord, uitgeslepen of uitgebrand zonder de voorafgaandelijke toestemming van de architect of het ingenieursbureau belast met de stabiliteitsstudie.

Voor tijdelijke markeringen wordt gebruik gemaakt van wateruitwisbare verven of stiften. Oliehoudende en andere verven zijn niet toegelaten, aangezien zij aanleiding kunnen geven tot verzinkingsfouten.

Uitsnijdingen met de zuurstofbrander moeten zorgvuldig bijgewerkt worden (verwijderen van de bramen, slijpen enz.) om een volkomen gladde snede te bekomen.

De elementen worden ontdaan van alle vuil, olie, vet en andere verontreinigingen, en van alle loszittende roestvorming op het ogenblik van de verwerking.

Alle bewerkingen - zoals vlakken en richten van de stukken, smeden en warm plooien, buigen, uitgloeien, uitsnijden, alle verbindingen door lassen, bouten, schroeven, de voorbereiding van de gaten, enz. - worden uitgevoerd volgens de vigerende NBN-normen en regels van goed vakmanschap.

Iedere wijziging aan het esthetisch aspect van de stukken, hetzij om redenen van constructie hetzij omwille van de stabiliteit ervan dient voorafgaandelijk aan de architect voorgelegd te worden.

LEVERING - MONTAGE - OPLEG - VERANKERINGEN

De scherpe kanten en uitstekende delen zullen bij de levering beschermd worden met aangepaste middelen.

Alle stukken worden stevig in de omliggende constructies vastgezet en/of verankerd met aangepaste pluggen of chemische ankers, bouten, schroeven, moeren en tegenmoeren.

De constructeur organiseert de gehele constructie ervan zodanig dat ten allen tijde en gedurende alle noodzakelijke en mogelijke manipulaties van de diverse elementen de stabiliteit van het geheel en van elk element afzonderlijk gegarandeerd blijft.

Wanneer de stukken worden vastgeschroefd in zichtblokken, gevelsteen of zichtbetonelementen, gebeurt het boren met uiterste zorg zodat de stenen of het beton niet beschadigd worden noch loskomen.

De aanbevelingen van de architect in verband met de plaatsing van waterdichtingsmembranen en/of isolatie ter voorkoming van vochtbruggen en/of koudebruggen, worden door de aannemer strikt opgevolgd. Indien deze aanbevelingen niet uitdrukkelijk in de uitvoeringsdocumenten vermeld zijn, zal de aannemer hiernaar informeren alvorens de werken aan te vatten.

### 27.02.	algemeen – stabiliteitsstudie	|PM|

STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER

De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Eurocode 3 – Ontwerp en berekening van staalconstructies (NBN EN 1993).

De structuurelementen uit staal zullen worden uitgevoerd volgens de documenten zoals gevoegd bij het aanbestedingsbundel (plannen, lastenboeken, borderellen, detailtekeningen). De aannemer blijft er evenwel toe gehouden na te gaan of deze kunnen worden uitgevoerd volgens deze uitvoeringsdocumenten en/of er zich geen onderlinge anomalieën voordoen. Alvorens de werken aan te vatten brengt hij de architect op de hoogte van zijn eventuele opmerkingen dienaangaande.

## 27.10.	balken – algemeen

### 27.11.	balken – blank profielstaal	|FH|kg

###### Meting

meeteenheid: per kg

meetcode: de volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m3. Enkel de conventionele theoretische massa wordt in rekening gebracht. Deze wordt bepaald op basis van de geometrische vorm van de stukken. De uitsnijdingen en openingen worden afgetrokken, behalve de gaten voor de verbindingen en de afschuiningen en laspoortjes voor de lassen. In de berekening van de hoeveelheden wordt een massatoeslag van 10 % voorzien, waarvan enerzijds 5% voor de hulpstukken (kop- en voetplaten, verstijvingsplaten, verbindingselementen, ankerstaven in beton, ...) en anderzijds 5% voor lasnaden, bouten, moeren en rondellen, verbindingsdeuvels, afval en walstolleranties, ….

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid

###### Materiaal

De bepalingen van NBN EN 10278 – ‘Afmetingen en toleranties van producten van blank staal’ zijn van toepassing.

Specificaties

Staalsoort: S235

Kwaliteit lasbaarheid: JR

###### Uitvoering

De zijdelingse opleg bedraagt minstens 15 cm.

De verankering aan de ruwbouw gebeurt dragend op het naastliggend metselwerk (mits aanwending van verdeelbalken in ter plaatse gestort gewapend beton ingewerkt in het metselwerk – beschreven en gemeten onder hoofdstuk 26 Structuurelementen beton)

Bij plaatsing moeten de nodige voorzorgen genomen worden om uithangende flenzen te voorkomen. Ofwel worden de gewelven voorzien van verzonken uiteinden ofwel wordt de positie van de stalen ligger aangepast zodat alle pleisterwerken vlak kunnen doorlopen.

###### Toepassing

2 x IPE200 thv nieuwe opening aan leidingslokaal